南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位： 南通农副产品物流有限公司

编制单位： 江苏绿源工程设计有限公司

编制时间： 2019年5月

建设单位法人代表:	              （签字）

编制单位法人代表:	              （签字）

项  目  负  责  人:

报  告  编  写  人：

建设单位：南通农副产品物流     编制单位：江苏绿源工程设计

有限公司（盖章）               有限公司（盖章）

电话: 18068173233               电话: 13962918926

传真:0513-89152209             传真:0513-55087090

邮编:226001                    邮编: 226000

地址:江苏省南通市崇川区        地址: 江苏省南通市钟秀中路29

崇川路777 号                   号鼎典商务大厦305室

目录

1 项目概况	1

2 验收监测及编制依据	4

3 项目建设情况	5

3.1 地理位置及平面布局	5

3.2 建设内容	9

3.3 员工人数及工作制度	18

3.4 水源及水平衡	18

3.4.1 用水情况	18

3.5 项目变动情况	20

3.5.1 建设项目变动情况	20

3.5.2 污染物防治措施变动情况	21

3.6 建设项目变动分析	22

4 环境保护设施	23

4.1 污染物治理/处置设施	23

4.1.1 废水	23

4.1.2 废气	26

4.1.3 噪声	27

4.1.4 固（液）体废物	28

4.1.5 辐射	28

4.2 其他环境保护设施	28

4.2.1环境风险防范设施	28

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	28

4.2.3 其他设施	28

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	28

5 环评主要结论及环评批复要求	31

5.1 本项目环评报告书的主要结论与建议	31

5.2 本项目环评审批意见	37

6 验收执行标准	37

6.1 废水	37

6.2 废气	37

6.3 噪声	38

6.4 固体废物	38

6.5 总量控制指标	38

7 验收监测范围及内容	38

7.1 环境保护设施调试运行效果	39

7.1.1 废水	39

7.1.2 废气	39

7.1.3 厂界噪声监测	39

7.1.4 固（液）体废物监测	40

7.1.5 辐射监测	40

7.2 环境质量监测	40

8 监测分析方法和质量保证措施	41

9 验收监测结果	41

9.1 生产工况	41

9.2 环保设施处理效率监测结果	41

9.2.1 废水治理设施	41

9.2.2 废气处理设施	41

9.2.3 噪声治理设施	42

9.2.4 固体废物治理设施	42

9.2.5 辐射防护设施	42

9.3 污染物排放监测结果	42

9.3.1 废水	42

9.3.2 废气	43

9.3.3 厂界噪声	43

9.3.4 固（液）体废物	43

9.3.5 污染物排放总量核算	44

9.3.6 辐射	44

9.4 工程建设对环境的影响	44

10 环境管理检查	44

11 “环评批复”落实情况检查	45

12 验收监测结论	45

12.1 环保设施调试运行效果	45

12.1.1 环保设施处理效率监测结果	45

12.1.2污染物排放监测结果	46

12.2 工程建设对环境的影响	46

13 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	46

# 1 项目概况

南通农副产品物流有限公司成立于2009 年7 月7 日，注册资本3 亿元，股东单位为南通汽运集团、江苏省供销合作总社和南通市供销合作总社。

南通农副产品物流有限公司投资建设的南通农副产品物流中心是2010 年南通市政府为民办实事的十大工程之一，是南通市最大的综合型农副产品批发市场，它立足南通，辐射苏中苏北，服务于长三角、华东地区，连接全国，突破传统的农商交易模式，致力于业态提升、资源整合、运作规范、食品安全、设施先进，最大限度地让利于农民、服务于市民，以先进的运营模式兴市旺市，以卓越的区位优势汇聚财气，以优异的管理规范运作，提供批发交易、物流配送、冷冻、仓储、展示展销、电子商务、信息发布、进出口代理等全方位服务，荟萃八方农产，汇集四海农商，发展定位为华东地区规模最大、交易种类最全、科技信息含量最高、物流成本最低、辐射最广的农产品物流园区之一。

南通市环境保护局于2009 年12 月7 日批复同意南通农副产品物流有限公司物流中心（一期）项目的建设。

南通农副产品物流有限公司物流中心（一期）项目已批复占地面积503185m2（包含1-1 地块、1-2 地块、1-3 地块），见图1-1。企业目前仅对一期1-1地块部分进行建设，目前一期仅建设蔬菜、水果、水产等交易大厅及服务楼、一号收费站，未建设冷库、绿色食品商业街、名特优农产品展示中心、物流加工配送中心、仓储中心。2013 年12 月，一期项目已建设部分通过南通市环境保护局验收。

为了使整体布局更合理，企业拟将一期1-3 地块与二期地块进行整合（图1-1）。本项目的建设将形成网络完善、布局合理、运行高效的一体化综合农副产品交通运输体系，有利于整体提高全市农副产品现代物流管理水平，构建高效的物流作业系统，有效带动周边地区农副产品物资交易、流通的发展。

南通农副产品物流有限公司委托苏州科太环境技术有限公司，于2014年3月编制完成 《南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程环境影响报告书》。2014年8月南通市崇川区环境保护局批复（崇环书复〔2014〕8号）同意建设。

2015年，南通农副产品物流有限公司筹划实施扩建工作。扩建项目方案为：投资230000 万元建设南通农副产品物流中心二期工程。本项目占地包含二期批复用地及一期南通农副产品物流中心二期工程环境影响报告书已批1-3 地块，本项目总用地面积为234750m2，其中1-3 地块69079m2，2-1 地块148905m2，2-2 地块16766m2 ，总建筑面积为332441.93m2，其中地上建筑面积为303991.13m2，地下建筑面积为28450.80m2（其中地下车库面积为28050.55m2），容积率为0.83（因部分原因二期工程只建设了地上部分建筑）。项目基本情况表见表1-1。

表1-1   项目基本情况表

| 项目名称 | 南通农副产品物流中心二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 南通农副产品物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 董剑祥 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 吴栋栋 |  |
| 联系电话 | 18068173233 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 226001 |  |
| 通讯地址 | 江苏省南通市崇川区崇川路777 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 扩建 |  |  |  | 经纬度 |  | 北纬31°59′东经120°57′ |  |  |  |
| 行业类别 | 农、林、牧产品批发[F511]； 食品、饮料及烟草制品批发[F512]； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省南通市崇川区崇川路777 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评文件 | 南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程环境影响报告书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评批复 | 崇环书复〔2014〕8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书审批部门 | 南通市崇川区环境保护局 |  |  | 环评报告书编制单位 |  |  |  | 苏州科太环境技术有限公司 |  |  |
| 开工时间 | 2015.4 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  | 2018.8.2 |  |
| 调试时间 |  | 2019.1.20～2019.8.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收现场监测时间 |  | 2019.4.10～2019.4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计总建筑面积 | 332441.93m2 |  | 实际总建筑面积 |  |  |  | 141978.26m2 |  |  |  |
| 设计总投资 | 230000万元 |  | 设计环保投资 |  |  |  | 821万元 |  | 比例 | 0.3% |
| 实际总投资 | 46480万元 |  | 实际环保投资 |  |  |  | 604.69 |  | 比例 | 1.3% |

根据南通市中央创新区建设指挥部办公室发出的《关于营船港森林廊道工程建设的函》（通创指办函〔2017〕27号），由于二期项目内有4.46公顷的土地用地性质调整为景观绿化用地，区域内已规划未开工的单位建筑原则上不再组织实施。

关于该验收项目，建设单位根据资金投入和市场需求等因素已投资建设：四座交易大厅、两座综合冷库（共8万吨）及二号收费站（三座交易大厅、三栋高层公寓式办公楼及配套商业区、两栋商业办公楼及裙楼、一栋商务酒店、华东名特优农副产品一条街及地下停车库未建）。其中交易大厅因市场原因未开启，南通市中央创新区建设指挥部办公室发出的《关于营船港森林廊道工程建设的函》，最后决定交易大厅暂不开启。

所以，最终本项目验收范围确定为：四座交易大厅（不对三废进行验收）、两座综合冷库（共8万吨）及二号收费站（各环保设施均已建设完毕并投入使用）。

本项目以蔬菜、果品、肉类、水产、粮油、冻品、南北货、花卉的交易为主体，不含活禽宰杀。

2015年4月1日开工建设，2018年8月2日竣工并进入调试。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《国务院建设项目环境保护条例》等法律法规，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建筑单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告书和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采用有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2019年1月20日，南通农副产品物流有限公司启动本项目竣工环保验收工作，组织对验收项目生产及废气、废水、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施处理能力的现场检查，委托南通欧萨环境检测技术有限公司于2019年4月10日、11日进行了验收监测，受南通农副产品物流有限公司委托，2019年4月，江苏绿源科技有限公司根据监测结果和现场检查情况，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制了竣工保护验收报告。

本次验收范围为1-3地块、2-1地块和2-2地块，验收内容为四座交易大厅、两座综合冷库及二号收费站。

图1-1  项目分区建设示意图

# 2 验收监测及编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日施行）；

（3）《江苏省环境噪声污染防治条例》(2018.3.28修改，5.1实施)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，全国人大常委会，2018年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，全国人大常委会，2018年10月26日实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，全国人大常委会，2018 年12 月29 日实施；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，国家主席令第57号，2016 年11月07 日实施；

（8）《关于发布<地面交通噪声污染防治技术政策>的通知》，环发[2010]7 号，2010 年1 月11 日；

（9）《城市生活垃圾管理办法》，建设部令第157号，2007年4月28日；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》，国家主席令第54 号，2012年2 月29日通过；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院，2017年10月1日起施行）；

（12）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，2017年11月22日）；

（13）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部，2018年5月16日实施）；

（14）《产业结构调整指导目录（2011 年本）修正》（国家发改委令第21 号，2013年2月16日）；

（15）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环保局，苏环控〔1997〕122号文）；

（16）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监〔2006〕2号，2006年2月20号）；

（17）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办〔2015〕256号，2015年10月25号）；

（18）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2018]34号）；

（19）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（国家环保总局，环发〔2000〕38号）；

（20）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）

（21）《环境监测质量管理规定》（环发[2006]114号文）

（22）《南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程环境影响报告书》（苏州科太环境技术有限公司，2014年3月）；

（23）《南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程环境影响报告书的批复》（南通市崇川区环境保护局，崇环书复〔2014〕8号）；

（24）南通农副产品物流有限公司提供的委托协议、环保设计资料、工程竣工资料等。

# 3 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布局

南通农副产品物流中心二期工程位于江苏省南通市崇川区崇川路777号，北纬31°59′东经120°57′，南通农副产品物流有限公司物流中心（一期）项目以西。本项目东侧为农副产品物流中心一期、东快速路；项目西侧为营船港河、空地；项目南侧为崇川路、空地；项目东南侧为崇海水厂；项目北侧为世纪大道、十八湾社区散户居民。项目用地历史功能为观音山街道十八湾社区散户居民及农田，本项目所在地不属于基本农田，目前项目用地已平整，居民拆迁已结束。

本项目地理位置图见图3-1，项目周围1000米概况图见图3-2，项目平面布置图见图3-3。

图3-1  南通农副产品物流有限公司地理位置示意图

图3-2  项目周围1000米概况图

图3-3  南通农副产品物流有限公司二期工程平面布置图及监测点位

## 3.2 建设内容

本验收项目建设情况见表3-1，验收项目建设内容见表3-2，建设项目主体工程见表3-3。

表3-1  建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环评 | 《南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程环境影响报告书》(苏州科太环境技术有限公司,2014年3月) |
| 2 | 环评批复 | 南通市崇川区环境保护局，崇环书复〔2014〕8号 |
| 3 | 环保设施设计单位 | 上海现代华盖建筑设计有限公司、国内贸易工程设计研究院 |
|  | 环保设施施工单位 | 南通城欣市政工程有限公司、南通华凯建设工程有限公司 |
| 4 | 本次验收项目建设规模 | 南通农副产品物流中心二期工程预算总投资230000 万元，其中环保投资821万元 |
| 5 | 动工和竣工时间 | 本项目于2015年4月1日动工；2018年8月2日竣工完成 |
| 6 | 调试时间 | 本项目于2019年1月20日开始调试，2019.8.31日调试结束 |
| 7 | 现场踏勘工程实际建设情况 | 废水、固废、噪声等处理装置建设到位并能正常运行，达到设计能力，基本具备了“三同时”验收监测条件 |

表3-2  验收项目建设内容表

| 序号 | 类型 | 环评/审批项目内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 见表3-3 | 已建项目与环评一致 |
| 2 | 产品类型 | 农、林、牧产品批发[F511]； 食品、饮料及烟草制品批发[F512]； | 同环评 |
| 3 | 主要设备 | 见表3-4 | 同环评 |
| 4 | 主要辅助设施 | 见表3-5 | 同环评 |

环评中本项目总用地面积为234750m2（其中1-3地块69079m2，2-1地块148905m2，2-2地块16766m2），总建筑面积为332441.93m2，其中地上建筑面积为303991.13m2，地下建筑面积为28450.55m2（其中地下车库面积28050.55m2）。实际上因部分原因总用地面积没变，总建筑面积为141978.26m2。

主体建筑为三栋11 层公寓式办公楼及配套商业区、两栋10 层商业办公楼及裙楼、四座交易大厅、两座综合冷库（共8万吨）、一栋商务酒店、华东名特优农副产品一条街及二号收费站（其中三栋11 层公寓式办公楼及配套商业区、两栋10 层商业办公楼及裙楼、一栋商务酒店、华东名特优农副产品一条街未建，只建有四座交易大厅、两座综合冷库（共8万吨）、二号收费站）。

本项目以蔬菜、果品、肉类、水产、粮油、冻品、南北货、花卉的交易为主体，不含活禽宰杀。

表3-3  建设项目主体工程

| 名称 | 建设面积m2 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设计建设面积 | 实际建设面积 | 该项目部分建筑未建，实际建筑面积减小；冷库根据环评补充批复要求，建筑面积与环评补充批复一致。 |
| 用地面积 | 234750 | 234750 |  |
| 总建筑面积 | 332441.93 | 141978.26 |  |
| 地下建筑面积 | 28450.55 | 未建 |  |
| 地上建筑面积 | 303991.13 | 141978.26 |  |
| 交易大厅 | 116078 | 60803.8 |  |
| 综合冷库（包含制冰间） | 76100 | 78832.16 |  |
| 二号收费站 | 4801.51 | 2342.3 |  |
| 商业办公楼 | 26999.4 | 未建 |  |
| 公寓式办公楼 | 23287.83 | 未建 |  |
| 配套商业区 | 8998.39 | 未建 |  |
| 商务酒店 | 4356 | 未建 |  |
| 华东名特优农副产品一条街 | 43370 | 未建 |  |

本项目主要设备与环评设计对比见表3-4。

表3-4  主要设备对比表

| 序号 | 名称 | 型号 | 环评设计台数（台） | 实际台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶式冷风机 | LLK.P391 | 36 | 28 | 减少8台 |
| 2 | 吊顶式冷风机 | LLK.P462 | 48 | 60 | 增加12台 |
| 3 | 吊顶式冷风机 | LLK.P280 | 12 | 12 | 不变 |
| 4 | 吊顶式冷风机 | LLK.P467 | 6 | 6 | 不变 |
| 5 | 吊顶式冷风机 | LLK.P468 | 6 | 6 | 不变 |
| 6 | 螺杆式带经济器制冷压缩机组 | SSP1-L(LR-L2655S-28) | 3 | 3 | 不变 |
| 7 | 螺杆式带经济器制冷压缩机组 | SSP1-M(MR-L2655S-28) | 2 | 2 | 不变 |
| 8 | 螺杆式带经济器制冷压缩机组 | SSP1-N(NR-N2655S-28) | 1 | 1 | 不变 |
| 9 | 螺杆式带经济器制冷压缩机组 | SSP1-H(HR-H2655T-28) | 12 | 12 | 不变 |
| 10 | 蒸发式冷凝器 | VC2-N235 | 6 | 6 | 不变 |
| 11 | 蒸发式冷凝器 | VC2-N356 | 2 | 2 | 不变 |
| 12 | 蒸发式冷凝器 | VC2-N301 | 3 | 3 | 不变 |
| 13 | 蒸发式冷凝器 | VC2-752 | 2 | 2 | 不变 |
| 14 | 氯化钙盐水机组 | FXVP(GR-G3248S-28) | 3 | 3 | 不变 |
| 15 | 蒸发式冷凝器 | VC2-451 | 5 | 5 | 不变 |
| 16 | 蒸发式冷凝器 | VC2-396 | 2 | 2 | 不变 |
| 17 | 氯化钙盐水机组 | FXBP(GR-G3248S-28) | 3 | 3 | 不变 |
| 18 | 壳管蒸发器 | RXF68 VSD 50HZ | 3 | 3 | 不变 |

- 变更说明：1#冷库5层因部分原因由原先的每间配6台LLK.P391（在霜层2mm时，蒸发温度-7℃，房间温度0℃时制冷量Qq=52kw，在霜层3mm时，蒸发温度-27℃，房间温度-20℃时制冷量Qq大于30kw）吊顶式冷风机变为每间配置4台，型号规格无变化，共减少8台；2#冷库5层中501、502由原先的冻结物冷藏间更改为冷却物冷藏间，设备由原先的双翅片铝合金排管变更为每间库内配6台LLK.P462（在霜层2mm时，蒸发温度-7℃，房间温度0℃时制冷量Qq=59kw）吊顶式冷风机，共增加12台。最终导致2#冷库冻结物冷藏由原来的35400吨变为33400吨；2#冷库冷却物冷藏由原来的5000吨变为7500吨。

本验收项目公辅及环保工程见表3-5。

表3-5  本验收项目公辅及环保工程

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用 工程 | 供水 | 1244478m3/a，由市政自来水管网提供 | 与环评一致 |
|  | 排水 | 设计排水量为885316m3/a；雨污分流，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网，污水经预处理后纳入市政污水管网排入南通市观音山污水处理厂处理，南通市观音山污水处理厂尾水排入长江 | 部分建筑暂时未建，交易区暂不开启，排水量大大减小，处理方式未变 |
|  | 事故应急池 | 设计容积为 486m3；环评设计冷库使用液氨，液氨出现事故产生泄漏时采用消防水对泄漏区进行喷淋，泄漏的物料部分转移至消防水，若消防水直接外排可能导致水环境污染，故设计事故应急池收集事故水，避免事故状况下的次生危害造成水体污染 | 实际上根据补充环评，制冷系统由氨“R717”改为氟“R507”，氟“R507”不存在污染因素，不考虑设置事故应急池，现此池改为冲霜水池 |
|  | 暖通设计 | 空调系统：空调器或小型柜式空调机组；通风系统：各建筑物内均以自然通风为主，机械通风为辅 | 与环评一致 |
|  | 制冷系统 | 设有两座综合冷库，1#冷库冻结物冷藏：28400 吨（其中-25℃库7400t）；1#冷库冻结物/冷却物冷藏：7000 吨/4800 吨；1#冷库冷却物冷藏：500 吨； 2#冷库冻结物冷藏：35400 吨； 2#冷库冷却物冷藏：5000 吨；制冰：90吨/天；冰库：650吨。总计冻结物冷藏库6.38 万吨，冻结物/冷却物冷藏库0.7 万/0.48 万吨，冷却物冷藏库1万吨；总吨位：8 万吨 | 实际上1#冷库5层和2#冷库5层因部分原因产生变动，最终导致2#冷库冻结物冷藏由原来的35400吨变为33400吨；2#冷库冷却物冷藏由原来的5000吨变为7500吨，总计冻结物冷藏库6.18 万吨，冻结物/冷却物冷藏库0.7 万/0.48 万吨，冷却物冷藏库1.25万吨。其他内容与环评一致 |
| 环保 工程 | 废水 | 化粪池15座（每座5.5m3）；隔油池2座（每座5.8m3） | 与环评一致 |
|  | 废气 | 本项目地下车位产生的废气通过通风系统及设置于地面的排风口集中排放。地上停车位废气通过自然通风，易于扩散 | 实际上地下车库未建，地上停车位废气通过自然通风；与环评一致 |
|  | 噪声 | 低噪声设备，采取阻隔低频噪声、安装消声器等措施 | 与环评一致 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾：30个垃圾桶；垃圾桶每日由环卫进行清理 | 与环评一致 |

（1）生活供水

本项目从市政管网上引两路DN200市政自来水管网进入区域，管网在区域内形成环状管网供应整个区域的生活、消防用水。市政管网在本区域引入管处压力不小于0.25MPa，在两市政总引入管处设防污隔断阀防止区域内的水回流污染市政水源。

（2）排水

本工程排水系统采用雨、污分流。交易区污水经隔油沉淀池处理后与经过化粪池预处理后的生活污水进入市政污水管网排入南通市观音山污水处理厂处理，南通市观音山污水处理厂尾水排入长江；雨水通过雨水排口排入市政污水管网。

（3）消防给水

本项目采用两路供水，室外消防由市政压力直接供水。室内消防由水泵抽吸消防水池中水供给。集中设统一的室内消防供水系统。初期火灾用水量均由18m3高位水箱供给（设于最高建筑物屋顶）。室外消火栓用水量为45L/s；室内消火栓用水量为40L/s，自动喷水灭火系统水量为5.5L/s，室内外消防总用水量按最大值为90.5L/s。

消防管道布置成环状，主要消防出入口处等明显部位均设置消火栓箱。室外设水泵接合器。

（4）暖通设计

①空调系统：为库房内能达到劳保要求，封闭库房设置通风装置。

机房及出入库管理办公用房等一些要求比较高的房间需设置相应的空调系统，所有库房不设供暖空调系统，要求高的房间可以根据房间的位置及面积设置普通的空调器或小型柜式空调机组。

②通风系统：本项目各建筑物内均以自然通风为主，机械通风为辅。

（5）制冷系统

本工程采用氟“R507”作为制冷系统的制冷工质，热力膨胀阀直接供液。制冷机采用开启式螺杆式带经济器制冷压缩机组，工质冷却螺杆压缩机组的油冷却器，冷凝器采用蒸发式冷凝器。考虑到直接膨胀氟制冷系统的特点，本工程2 座冷库设9个制冷机房，其中1#、2#冷库二层、五层穿堂两墙分别布置1个制冷机房，制冰车间北侧就近布置一个制冷机房。

1号制冷机房（负责1#冷库1～3层左侧一半冷间）

1)-33℃系统：热负荷200kW（在-28℃系统时热负荷172kW),选择l台SSP1-L ( LR-L2655S-28）螺杆式带经济器制冷压缩机组(30～60Hz），在-33/35℃工况时，制冷量227.3kW (N=l60kW），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制。配1台VC2-N235蒸发式冷凝器。

2)-28℃系统：热负荷342kW，选择1台SSPl -M（MR-M2655S-28）蝶杆式带经济器制冷压缩机组（30～60Hz），在-28/35℃工况时，制冷量367.lkW （N=200kW）， 考虑到系统运行节能，机组采用变频控制，以上2台制冷机组可互为备用，配l台VC2-N356蒸发式冷凝器。

2号制冷机房（负责1#冷库1-3层右侧一半冷间＋650t冰库）

1) -33℃系统：热负荷279kW（在-28℃系统时热负荷265kW),选择1台SSPl-M (MR-M2655S-28）螺杆式带经济器制冷压缩机组(30～60Hz），在-33/35℃工况时，制冷量298.4kW (N=l85kW）,考虑到系统运行节能，机组采用变频控制。配l台VC2-N301蒸发式冷凝器。

2)-28℃ 系统：热负荷379kW，选择1台SSP1-N(NR-N2655S-28)螺杆式带经济器制冷压缩机组（30-60Hz），在-28/35℃工况时，制冷量410kW（N=220kW），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制，以上2台制冷机组可互为备用。配1台VC2-N356蒸发式冷凝器。

3号制冷机房（负责1#冷库4～6层左侧一半冷间）

1)-28℃系统：热负荷268kW，选择1台SSP1-L（LR-L2655S-28)螺杆式带经济器制冷压缩机组（30-60Hz)，在-28/35℃工况时，制冷量280.2kW (N=l60kW），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制。配l台VC2-N301蒸发式冷凝器。

2)-8℃系统：热负荷880kW，选择2台SSPl-H（HR-H2655T-28)螺杆式带经济器制冷压缩机组（30～60Hz），在-28/35℃工况时，制冷量484.6*2=969.2kW (N=l60kW/台），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制，-8℃系统其中l台机组可作为-28℃系统备用机组，SSPl-H运行在-28/35℃工况时，制冷量250kW。配l台VC2-752蒸发式冷凝器。

4号制冷机房（负责1#冷库4-6层右侧一半冷间）

1) -28℃系统：热负荷268kW，选择l台SSP1-L(LR-L2655S-28)螺杆式带经济器制冷压缩机组（30-60Hz），在-28/35℃工况时，制冷量280.2kW（N=160kW）， 考虑到系统运行节能，机组采用变频控制。配1台VC2-N301蒸发式冷凝器。

2)-8℃系统：热负荷880kW，选择2台SSPl-H( HR-H2655T-28 )螺杆式带经济器制冷压缩机组（30～60Hz），在-8/35℃工况时，制冷量484.6*2=969.2kW (N=160kW/台），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制，-8℃系统其中l台机组可作为-28℃系统备用机组，SSPl-H运行在-28/35℃工况时，制冷量250kW。配l台VC2-752蒸发式冷凝器。

5 号制冷机房（负责1#冷库制冰车间）

-15℃系统：共3套制冰池，热负荷240*3=720kW，配3台FXVP（GR-G3248S-28） 氯化钙盐水机组（30～60Hz），在-15/35℃工况时，制冷量285kW（N=125kW/台），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制，3套制冷系统盐水系统互为备用。每台机组配l台VC2-N235蒸发式冷凝器。

6号制冷机房（负责2#冷库1-3层左侧一半冷间）

-28℃系统：热负荷172+228=400kW，选择2台SSPl-H(HR-H2655S-28）螺杆式带经济器制冷压缩机组（30～60Hz) ,在-28/35℃工况时，制冷量248.6*2=497.2kW(N=l32kW/台），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制。配l台VC2-451蒸发式冷凝器。

7号制冷机房（负责2#冷库1-3层右侧一半冷间）

-28℃系统：热负荷172+228=400kW，选择2台SSPl-H（HR-H2655 S-28）螺杆式带经济器制冷压缩机组（30～60Hz），在-28/35℃工况时，制冷量248.6*2=497.2kW（N=l32kW/台），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制。配1台VC2-45l蒸发式冷凝器。

8号制冷机房（负责2#冷库4-6层左侧一半冷间）

1)-28℃系统：热负荷228kW，选择1台SSPI-H( HR-H265SS-28)螺杆式带经济器制冷压缩机组（30-60Hz），在-28/35℃工况时，制冷量248.6kW(N=J32kW/台），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制。配1台VC2-N235蒸发式冷凝器。

2)-8℃系统：热负荷446kW，选排l台SSPI-H(HR-H2655S-28)螺杆式带经济制冷压缩机组（30～60Hz），在-8/35℃工况时，制冷量481kW (N=l60kW/台），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制，-8℃系统机组可作为-28℃系统备用机组，SSPl-H运行在-28/35℃工况时，制冷量248.6k W。配l台VC2-N396 蒸发式冷凝器。

9号制冷机房（负责2#冷库4-6层右侧一半冷间）

1)-28℃系统：热负荷228kW，选择1台SSPl-H（HR-H2655S-28)螺忏式带经济器制冷压缩机组（30～60Hz），在-28/35℃工况时，制冷量248.6kW（N=132kW/台），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制。配l台VC2-N235蒸发式冷凝器。

2)-8℃系统：热负荷446kW，选择1台SSP1-H（HR-H2655S-28)螺杆式带经济制冷压缩机组（30～60Hz），在-8/35℃工况时，制冷量481kW（N=l60kW/台），考虑到系统运行节能，机组采用变频控制，-8℃系统机组可作为-28℃系统备用机组，SSPl-H运行在-28/35℃工况时，制冷量248.6kW。配1台VC2-N396蒸发式冷凝器。

一号冷库东侧设置一个制冰间，制冰车间拥有136m3的制冰池，占地面积1382平方米，制冰系统同冷库，制冰间的冰的用处：制冰。制冰间具备3台蒸发式冷凝器(VC2-N235)、3台氯化钙盐水机组（FXBP(GR-G3248S-28)）与3台壳管蒸发器（RXF68 VSD 50HZ）。

冷库

本项目设有两座综合冷库，冷库建构筑物总占地面积 16260m2；总建筑面积 78083m2；储藏吨位：冻结物冷藏库6.38 万吨，冻结物/冷却物冷藏库0.7万/0.48万吨，冷却物冷藏库1万吨；总吨位：8万吨。

1#冷库

（1）冻结物冷藏间（1层）：库温-18～-25℃，共4间，每间公称容积约6200m3，货物存储方式为托盘码垛散堆，每间库容1850t（容重按500kg/m3 计），4间总库容7400t，每间每日最大进货量92.5t（按库容的5%考虑），最高进货温度-10℃，出货温度-25℃，降温时间为24 小时。其中NO.101冻结物冷藏间可兼做复冻功能，复冻时要求货物摆在冷冻小车上，冻好后再进行码垛存放，每间每次复冻80t（复冻期间不另进货），最大进货温度5℃，经48小时冷冻至-18℃。其中NO.101库内配6台LLK.P467（在霜层3mm时，蒸发温度-32℃，房间温度-25℃时制冷量Qq=49kw）吊顶式冷风机，NO.102~ NO.104每间库内配4台LLK.P391（在霜层3mm时，蒸发温度-32℃，房间温度-25℃时制冷量Qq=39kw）吊顶式冷风机。

（2）冻结物冷藏间（2～4层）：库温-18～-20℃，共12间，每间公称容积约5800m3，货物存储采用托盘码垛散堆的方式，每间库容1750t（容重按500kg/m3计），12间总库容21000t，每间每日最大进货量87.5t（按库容的5%考虑），最高进货温度-10℃，出货温度-20℃，降温时间为24小时，库内冷却设备采用双翅片铝合金排管。

（3）冻结物/冷却物冷藏间（5层）：库温-20℃/0℃，共4间，每间公称容积约5800m3，货物存储采用托盘码垛散堆的方式，当作为冻结物冷藏间时，每间库容1750t（容重按500kg/m3计），4间总库容7000t，每间每日最大进货量87.5t（按库容的5%考虑），最高进货温度-10℃，出货温度-20℃，降温时间为24 小时；当作为冷却物冷藏间时，每间库容1200t（以贮藏箱装水果，容重按350kg/m3计），4间总库容4800t，每间每日最大进货量96t（按库容的8%考虑），最高进货温度25℃，出货温度0℃，降温时间为24小时。每间库内配4台LLK.P391（在霜层2mm时，蒸发温度-7℃，房间温度0℃时制冷量Qq=52kw，在霜层3mm时，蒸发温度-27℃，房间温度-20℃时制冷量Qq大于30kw）吊顶式冷风机。

（4）冷却物冷藏间（6层）：库温0℃，共4间，每间公称容积约6000m3，货物存储采用托盘码垛散堆的方式，每间库容1250t（以贮藏箱装水果，容重按350kg/m3 计），4间总库容5000t，每间每日最大进货量100t（按库容的8%考虑），最高进货温度25℃，出货温度0℃，降温时间为24小时。库内冷却设备采用吊顶式冷风机，每间库内配6台LLK.P462（在霜层2mm时，蒸发温度-7℃，房间温度0℃时制冷量Qq=59kw）吊顶式冷风机。

2#冷库

（5）冻结物冷藏间（1层）：库温-18～-20℃，共4间，每间公称容积约6200m3，货物存储采用托盘码垛散堆的方式，每间库容1850t（容重按500kg/m3计），4间总库容74000t，每间每日最大进货量92.5t（按库容的5%考虑），最高进货温度-10℃，出货温度-20℃，降温时间为24 小时。其中NO.104冻结物冷藏间可兼做复冻间，每间每次复冻80t，进货温度5℃，经48小时冷冻至-18℃。NO.101~NO.103每间库内配4台LLK.P280（在霜层3mm时，蒸发温度-25℃，房间温度-20℃时制冷量Qq=33kw）吊顶式冷风机，NO.104库内配6台LLK.P468（在霜层3mm时，蒸发温度-32℃，房间温度-25℃时制冷量Qq=49kw）吊顶式冷风机。

（6）冻结物冷藏间（2～4层）：库温-18～-20℃，共12间，每间公称容积约5800m3，货物存储采用托盘码垛散堆的方式，每间库容1750t（容重按500kg/m3 计），12间总库容28000t，每间每日最大进货量87.5t（按库容的5%考虑），最高进货温度-10℃，出货温度-20℃，降温时间为24小时，库内冷却设备采用双翅片铝合金排管。

（7）5层：共4间，其中冷却物冷藏间2间、冻结物冷藏间2间。冷却物冷藏间计2间，库温0℃，分别为501,502库房，每间公称容积约5700m3，货物存储采用托盘码垛散堆的方式，每间库容1250t（以贮藏箱装水果，容重按350kg/m3计），2间总库容2500t，每间每日最大进货量100t（按库容的8%考虑），最高进货温度25℃，出货温度0℃，降温时间为24 小时，库内冷却设备采用吊顶式冷风机，每间库内配6台LLK.P462（在霜层2mm时，蒸发温度-7℃，房间温度0℃时制冷量Qq=59kw）吊顶式冷风机

冻结物冷藏间计2间，库温-18℃，分别为503,504库房，每间公称容积约5700m3，货物存储采用托盘码垛散堆的方式，每间库容2500t（以贮藏箱装冻品，容重按700kg/m3计），2间总库容5000t，每间每日最大进货量200t（按库容的8%考虑），最高进货温度-16℃，出货温度-18℃，降温时间为24 小时，库内冷冻设备采用双翅片铝合金排管。

（8）冷却物冷藏间（6层）：库温0℃，共4间，每间公称容积约5700m3，货物存储采用托盘码垛散堆的方式，每间库容1250t（以贮藏箱装水果，容重按350kg/m3计），4间总库容5000t，每间每日最大进货量100t（按库容的8%考虑），最高进货温度25℃，出货温度0℃，降温时间为24 小时，库内冷却设备采用吊顶式冷风机，每间库内配6台LLK.P462（在霜层2mm时，蒸发温度-7℃，房间温度0℃时制冷量Qq=59kw）吊顶式冷风机。

（9）总库容：

1) 1#冷库冻结物冷藏：28400吨（其中-25℃库7400t）；

2) 1#冷库冻结物/冷却物冷藏：7000吨/4800吨；

3) 1#冷库冷却物冷藏：500吨；

4) 2#冷库冻结物冷藏：33400吨；

5) 2#冷库冷却物冷藏：7500吨；

6）制冰：90吨/天；

7）冰库：650吨；

8)总吨位：8万吨。

## 3.3 员工人数及工作制度

劳动定员：项目新增职工80人，员工均不在站内食宿。

工作制度：每天工作8小时，年运行360天，冷库实行三班制。

## 3.4 水源及水平衡

### 3.4.1 用水情况

本项目从市政管网上引两路DN200 市政自来水管网进入区域，管网在区域内形成环状管网供应整个区域的生活、消防用水。市政管网在本区域引入管处压力不小于0.25MPa，在两市政总引入管处设防污隔断阀防止区域内的水回流污染市政水源。验收项目用水情况见表3-6。

（1）交易区用水

本项目交易区用水定额参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中集贸市场用水定额；由于市场原因交易区在运营期尚未启动，所以交易区无使用水量。

（2）生活用水

商业办公、收费站用水定额参照《江苏省城市生活与公共用水定额（2012 年修订）中公共管理和社会组织（含写字楼）用水定额。

（3）冷库用水

冷库用水定额由冷库设计单位提供，冷库用水循环利用，不外排。

（4）绿化用水

绿化用水定额参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012 年修订）中公共设施管理业（园林绿化业）用水定额。

表3-6  本项目用水情况一览表

| 项目 |  | 用水单位数 | 用水量标准 | 年用水量 （m3/a） | 排水系数% | 排水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业办公、收费站 |  | 200人 | 1.5m3/（人·月） | 3600 | 85 | 3060 |
| 公厕 |  | 300人/d | 2L/人·次 | 216 | 100 | 216 |
| 冷 库 | 冷凝器补充用水 | 2840h/a | 24m3/h | 140160 | / | / |
|  | 冲霜补充水 | 365d/a | 3m3/d | 1095 | / | / |
| 绿化 |  | 35213m2 | 0.6l/(m2·天) （1、4季度） | 1901 | / | / |
|  |  |  | 2L/(m2·天) （2、3季度） | 6338 | / | / |
| 合计 |  | 总用水量：153310m3/a |  |  | 总排放量：3276m3/a |  |

根据表3-6，本项目用水总量为153310m3/a，其中交易区由于市场原因交易区在运营期尚未启动，所以交易区无使用水量；商业办公、收费站用水3600m3/a；公厕用水216m3/a，冷库用水141255m3/a；绿化用水8239m3/a。本项目给排水平衡图见图3-4。

图3-4  本项目平衡图

### 3.5 项目变动情况

### 3.5.1 建设项目变动情况

本次验收项目主要变动为：

- 部分建筑未建（暂时不再建设），但已建建筑与环评和环评补充批复一致；

- 1#冷库5层因部分原因由原先的每间配6台LLK.P391吊顶式冷风机变为每间配置4台，型号规格无变化，共减少8台；2#冷库5层中501、502由原先的冻结物冷藏间更改为冷却物冷藏间，设备由原先的双翅片铝合金排管变更为每间库内配6台LLK.P462（在霜层2mm时，蒸发温度-7℃，房间温度0℃时制冷量Qq=59kw）吊顶式冷风机，共增加12台。最终导致2#冷库冻结物冷藏由原来的35400吨变为33400吨；2#冷库冷却物冷藏由原来的5000吨变为7500吨。

- 由于制冷系统为氨“R717”时需考虑事故应急池，现制冷系统改为氟“R507”（R507是由R125制冷剂/R143制冷剂混合而成，是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂。是R502制冷剂的长期替代品（HFC类物质），由于R-507属于HFC类共沸制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界上绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的A1安全等级类别（这是最高的级别，对人体无害）），不存在污染因素，不考虑建设事故应急池；

- 现有事故应急池改为冲霜水池；

- 因冷库用水原因，本验收项目增加地下水取水口，已获得进场施工审批表；

- 环评中本项目的机械排风机安装在地下车库旁独立的单间内，因为地下车库未建，所以本项目水泵房水泵现安装在冷冻一号交易大厅水泵房的独立单间内，位置调整后，对本项目不产生影响。

主体工程变动情况表见表3-7。

表3-7  主体工程变动情况表

| 环评 | 实际 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主体建筑为三栋11层公寓式办公楼及配套商业区、两栋10层商业办公楼及裙楼、七座交易大厅、两座综合冷库（共7.76万吨）、一栋商务酒店、华东名特优农副产品一条街及二号收费站。 | 四座交易大厅、两座综合冷库（共8万吨）、二号收费站。 | 部分建筑应部分原因未建（暂时不再建设），已建建筑与环评及环评补充批复一致 |
| 本项目总用地面积为234750m2（其中1-3 地块69079m2，2-1 地块148905m2，2-2地块16766m2），总建筑面积为332441.93m2，其中地上建筑面积为303991.13m2，地下建筑面积为28450.55m2（其中地下车库面积28050.55m2）。 | 本项目总用地面积为234750m2（其中1-3地块69079m2，2-1地块148905m2，2-2地块16766m2），总建筑面积141978.26 m2，无地下建筑面积 | 总占地面积不变，建筑面积减少 |
| 无 | 建设地下水取水口 | 本项目有地下水取水工程进场施工审批表，符合要求 |
| 本项目的机械排风机安装在地下车库旁独立的单间内 | 本项目水泵房水泵现安装在冷冻一号交易大厅水泵房的独立单间内 | 因为地下车库未建，位置调整后，对本项目不产生影响 |

### 3.5.2 污染物防治措施变动情况

本项目污染物防治措施变动情况见表3-8。

表3-8  污染物防治措施变动情况对照表

| 项目 | 环评 | 实际 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨气制冷机房氨泄漏处理设施 | 事故排放池 | 改为冲霜水池 | 制冷系统由氨“R717”改为氟“R507” |

## 3.6 建设项目变动分析

根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号）文件，本项目变动分析见表3-9。

表3-9  建设项目重大变动情况分析

| 类别 | 苏环办〔2015〕256号 | 执行情况 | 是否涉及重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、主要产品品种发生变化（变少的除外）。 | 与环评一致 | 不涉及 |
| 规模 | 2、生产能力增加30%及以上。 | 与环评一致 | 不涉及 |
|  | 3、配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容积增大30%及以上。 | 冷库总吨位增加500吨，总吨位为8万吨；其他仓储设施与环评一致。不属于重大变动 | 不涉及 |
|  | 4、新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 与环评一致 | 不涉及 |
| 地点 | 5、项目重新选址。 | 项目未重新选址 | 不涉及 |
|  | 6、在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 未调整平面布置或生产装置 | 不涉及 |
|  | 7、防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 | 未发生变化且未新增敏感点 | 不涉及 |
|  | 8、厂外管线由调整，穿越新的环境敏感环境影响或环境风险显著增大。 | 无厂外管线，未导致环境敏感环境影响或环境风险显著增大 | 不涉及 |
| 生产工艺 | 9、主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其它生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无新增污染因子和无污染物排放量增加 | 不涉及 |
| 环境保护措施 | 10、污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加，其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 因制冷系统由氨“R717”改为氟“R507”（环评批复中已交代），取消事故应急池，未导致环境影响和环境风险的增加。不属于重大变动 | 不涉及 |

通过表3-9，本验收项目可判定为未作重大变动，无需重新环评报批。

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废水

本次验收项目废水主要为交易区废水、生活污水和雨水，其中交易区未运营，不列入本次验收，生活污水产生的主要区域为交易区、收费站和公厕。

本项目采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网中，生活污水经化粪池处理后收集至观音山污水处理厂进行集中处理。本验收项目共设置2个污水排口，分别位于世纪大道和崇川路；设置3个雨水排放口，位于世纪大道、通欣路和崇川路。

（1）交易区废水

交易区尚未启动运营，所以无交易区废水。

（2）收费站生活废水

本项目设计商业办公、收费站工作人员6000 人，商业办公、收费站用水定额参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012 年修订）中公共管理和社会组织（含写字楼）用水定额，人均用水量按1.5m3/（人•月）计，排污系数按85%计，本项目商业办公、收费站生活污水产生量为91800m3/a。

（3）公厕废水

本项目预计公厕每日人流量约10000 人次，人均用水量约2L/人·次，排污系数按100%计，本项目公厕废水产生量为7200m3/a。

项目预计水污染物产生与排放状况见表4-1。

表4-1  项目预计水污染物产生与排放状况

| 废水类别 | 污染物名称 | 环评产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  | 排放标准 mg/L | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量（m3/a） | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 排放量（m3/a） | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |  |
| 交易区废水 | COD | 668610 | 400 | 267.44 | 经隔油沉淀池+化粪池处理后排入南通市观音山污水处理厂处理 | 668610 | 350 | 234.01 | 500 | 经过南通市观音山污水处理厂处理后排入长江 |
|  | SS |  | 300 | 200.58 |  |  | 200 | 133.72 | 400 |  |
|  | NH3-H |  | 35 | 23.40 |  |  | 25 | 16.72 | 45 |  |
|  | 动植物油 |  | 60 | 33.43 |  |  | 30 | 20.06 | 100 |  |
| 生活污水 | COD | 99000 | 400 | 86.68 | 经化粪池处理后排入南通市观音山污水处理厂处理 | 99000 | 350 | 75.85 | 500 |  |
|  | SS |  | 200 | 43.34 |  |  | 200 | 43.34 | 400 |  |
|  | NH3-H |  | 30 | 6.50 |  |  | 25 | 5.42 | 45 |  |
|  | TP |  | 8 | 1.73 |  |  | 5 | 1.08 | 8 |  |
|  | 动植物油 |  | 30 | 6.50 |  |  | 30 | 6.50 | 100 |  |
|  | LAS |  | 10 | 2.17 |  |  | 10 | 2.17 | 20 |  |
| 雨水 |  |  |  |  | 通过雨水管网排入市政雨水管网中 |  |  |  |  | 排入市政雨水管网中 |

本项目中废水排放为间断排放,无回用水。

图4-1  全厂废水（含初期雨水）流向示意图

图4-2  隔油池、化粪池井盖图片

图4-3  生活污水排口井盖图片

图4-4  雨水排口井盖图片

### 4.1.2 废气

本项目产生的废气主要有进出车辆尾气、交易区和垃圾收集点恶臭。

（1）汽车尾气

本项目汽车停车位共500辆，都位于地上。本项目主要为农副产品物流中心及配套商业办公区，各种车位基本供本交易区、办公区用户使用。

本项目地上停车位汽车尾气属无组织排放，产生量较低，汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响较小。

（2）恶臭

本项目在营运过程中交易区、各垃圾收集点（设置垃圾桶作为垃圾收集点）将产生一定量的恶臭气体（由于市场原因交易区运营期间尚未启动，所以交易区和各垃圾点没有恶臭气体）。

本项目公厕为24个，而公厕也容易产生一定的异味。

为了减小恶臭对交易区及周边商户的影响，本项目采取以下措施：

①加强交易区垃圾的管理，设置专门的环卫负责人员；

②采用封闭的构造，集中通过低噪音风机通风换气，排风口设置应尽量远离周围居民并满足相关规定；

③配置统一的废弃物容器、垃圾桶，及时清运洒落的肉禽残留物等，环卫每日统一收集处理，避免残留物腐烂产生臭味；

④公厕配备专门的卫生清洁人员，及时清理公厕内的废弃物。

⑤公厕适当开窗通风。

⑥公厕加强管理，提醒使用者养成良好的卫生习惯。

⑦公厕设计应符合城市公共厕所设计标准（CJJ 14-2005）的要求。

### 4.1.3 噪声

本项目运营期间噪声源主要为水泵房水泵噪声、配电间噪声、制冷系统、空调外机噪声、汽车出入的交通噪声及人员社会活动噪声等。

（1）水泵房噪声防治

本项目水泵房水泵安装在冷冻一号交易大厅水泵房的独立单间内，要求选用优质低噪设备，并采取机组隔振、吸声等措施，设备基础应安装减振软垫或阻尼弹簧减振器，水泵接管采用减振软接头，压力水管上的止回阀采用消声止回阀，水箱和设备房内墙面及顶棚应做吸声处理，门也应做隔声门，避免对周围环境造成噪声影响。

（2）配电间噪声防治

配电间采用干式变压器，力求在满足供电能力的基础上，保证对入住者的干扰影响最小。

（3）制冷系统噪声防治

制冷机房设备应采用低噪声设备，采取阻隔低频噪声、安装消声器等措施，制冷系统四周也应作吸声处理，避免对周围造成影响。

（4）空调室外机组等设备噪声防治

应当合理安装，符合安装规范，其产生的噪声应当符合噪声排放标准，不得对相邻各方造成噪声污染。

本验收项目主要噪声源及防治措施情况见表4-2。

表4-2  项目主要噪声源及防治措施

| 设备名称 | 等效声级dB（A） | 治理措施 | 污染源位置 | 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵房水泵 | 85 | 墙体隔声、消声、减振垫 | 冷冻一号交易大厅 | 25以上 |
| 配电间 | 70 |  | 冷冻一号交易大厅 | 20以上 |
| 制冷系统 | 85 |  | 制冷机房 | 25以上 |
| 空调外机 | 55 |  | 建筑物外墙壁 | 10以上 |

### 4.1.4 固（液）体废物

本项目固体废物主要为交易区垃圾、商业垃圾、办公生活垃圾，无危险废物，均可进行有效处置，故对固体废物仅作一般性分析。本项目不设垃圾站，本项目设置垃圾桶作为垃圾收集点，各垃圾桶垃圾由环卫部门每日统一处理。

### 4.1.5 辐射

本项目无辐射源。

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1环境风险防范设施

本次验收项目无风险防范设施。

### 4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

南通农副产品物流中心二期工程设置污水排放口2个、雨水排放口3个，污水排水出口均设置污水井口便于采样观察。

### 4.2.3 其他设施

本期项目环评文件及环评批复中没有提及“要求采取的以新带老改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置，生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施”等内容。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目设计投资总概算为230000万元，设计环保设施建设821万元（其中施工期环保投资为300万元，运营期环保投资为521万元），占总投资的0.35％；实际总投资46480万元，实际用于环保投资604.69万元，占总投资的1.3％。“三同时”落实情况见表4-2。

表4-2  环保“三同时”项目投资情况

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、 规模、处理能力等） | 环保投资（万元） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 交易区恶臭 | 恶臭 | 加强交易区的通风，针对交易区的垃圾进行及时清理 | / | 已落实 |
| 废水 | 交易区 | COD、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油沉淀池（2座）处理后排入南通市观音山污水处理厂处理 | 34 | 已落实 |
|  | 收费站公厕废水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS | 经化粪池（15座）处理后排入南通市观音山污水处理厂处理 |  |  |
| 噪声 | 空调外机、风机房风机、水泵房水泵、配电间、制冷系统、电梯等 | 噪声 | 减振垫、消声器、隔 声门窗等设施 | 10 | 已落实 |
| 固废 | 交易区垃圾 | 一般固废 | 通过垃圾桶（30个）收集，再由环卫部门每日统一处理 | 0.69 | 已落实 |
|  | 商业垃圾 | 一般固废 |  |  |  |
|  | 办公生活垃圾 | 一般固废 |  |  |  |
| 绿化 | 绿化面积：35213m2 |  | 植被恢复（草皮、灌木种植） | 50 | 已落实 |
| 清污分流、排污口规范化设置 | 雨污分流，设置雨污水管网、2 个污水排口、3个雨水排口 |  |  | 490 | 已落实 |
|  | 事故应急预案、工程措施及应急物资 |  |  | 20 | 已落实 |
| 总计 |  |  |  | 604.69 | 已落实 |
| 备注 | 以上投资及建设内容均为本次验收项目 |  |  |  |  |
| 总量平衡具体方案 | 本项目为新建项目，废水污染物总量在南通市观音山污水处理厂总量内平衡解决；固废外排量为0。 |  |  |  |  |

# 5 环评主要结论及环评批复要求

## 5.1 本项目环评报告书的主要结论与建议

1、环评结论

（1）项目概况

为了使整体布局更合理，企业拟将一期1-3 地块与二期地块进行整合，投资230000万元，建设七座交易大厅、两座综合冷库及二号收费站。本项目的建设将形成网络完善、布局合理、运行高效的一体化综合农副产品交通运输体系，有利于整体提高全市农副产品现代物流管理水平，构建高效的物流作业系统，有效带动周边地区农副产品物资交易、流通的发展。

（2）与产业政策相符

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）修正》（国家发改委令第21 号，2013 年2 月16 日）“第一类鼓励类 第二十九、现代物流 2、农产品物流配送（含冷链）设施建设，食品物流质量安全控制技术服务”、属《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）修改》（苏经信产业[2013]183 号）“第一类 鼓励类 第二十、生产性服务业 2．农产品物流配送（含冷链）设施建设，食品物流质量安全控制技术服务”、不属于《南通市工业结构调整指导目录》中限制及淘汰类，为允许类。

本项目不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中所列项目，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中所列项目，属于允许用地项目类。

因此，本项目符合国家和地方有关产业政策。

（3）项目与规划相容性

本项目拟建于南通市崇川区崇川路777号，根据南通市崇川区总体规划，项目用地属于商业用地。本项目所在地水、电、气、污水管网等各类配套基础设施均已建设到位。本项目工程设计各项指标符合建设项目方案审查意见（规审 2013 0220号）的要求。

（4）清洁生产评述

本项目符合国家和地方有关产业政策，设计中通过采用环保型的建筑及装饰材料，为居民营造良好的家庭微环境；采用的设备较为先进，在生产过程中严格按照设备操作规范进行操作；通过采取一系列的节能措施，减少了能源的消耗，降低了污染物的产生和排放量，从而更好的保护了环境，符合清洁生产水平的要求。

（5）环境质量状况

大气环境质量状况：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），南通市崇川区环境空气功能区划为二类区，该项目大气环境质量应执行二级标准。

水环境质量状况：根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29 号），长江南通燃料公司码头～南通桃园闸段近岸、项目西侧营船港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 中Ⅲ类标准；长江中泓、洪港水厂取水口执行Ⅱ类标准。

声环境质量现状：根据南通市声环境功能区划，本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准；区内交通干线相邻2 类区域两侧30m 内执行4a 类标准。本项目北侧世纪大道为城市主干道，项目南侧崇川路属于城市次干道，依据南通市声环境功能区划及《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-1994）中8.3.1 款规定，世纪大道、崇川路红线外35m 区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准；其余区域噪声排放执行2 类标准。

（6）环境影响及措施

废水：

- 实行“雨污分流”制

- 本项目雨水经室外雨水管道汇集后排入市政雨水管网。

废水排放量为885316t/a（2459t/d），废水水质及排放情况见表3.2-7，交易区废水经隔油沉淀池+化粪池处理，配套商业、华东名特优农副产品一条街、商务酒店、公寓式办公、商业办公、收费站、公厕废水经化粪池处理，最终废水排入南通市观音山污水处理厂处理。

2、污水接管可行性分析

本项目交易区废水经隔油沉淀池+化粪池处理，配套商业、华东名特优农副产品一条街、商务酒店、公寓式办公、商业办公、收费站、公厕废水经化粪池处理，最终废水排入南通市观音山污水处理厂处理，南通市观音山污水处理厂出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入长江。南通市观音山污水处理厂位于南通市崇川区观音山街道十八湾社区十组，规划占地11.5 hm2，总设计规模为10 万t /d。1 期2.5 万t /d 的污水处理工程于2007 年9 月建成运行，采用水解酸化+改良的SBR 处理工艺。于2010 年对南通市观音山污水处理厂进行扩容建设和提标改造，在1 期工程的基础上扩容建设4.8 万t /d，形成7.3 t/d 的处理能力，2 期工程采用水解酸化+ A2 /O 法+砂滤池处理工艺，尾水经深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002) 一级A 标准。考虑1 期工程运行中存在的问题以及和2 期工程统一运行管理需要，将一期工程的SBR 池改造为A2/O 生物池，尾水经深度处理达一级A 排入长江。

本项目处于南通市观音山污水处理厂服务范围之内，区域污水管网已铺设到位，本项目运营期废水排放量为885316t/a（2459t/d），约占南通市观音山污水处理厂2 期扩建处理能力（4.8 万t/d）的5.0%，从接纳处理能力上来看，南通市观音山污水处理厂完全能够接纳处理本项目排放的废水，因此，本项目污水接管具有可行性。

废气：

1、汽车尾气

①地上停车位

本项目地上停车位汽车尾气属无组织排放，产生量较低，汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响较小。

②地下停车位

本项目地下汽车库设置独立的送风、排风系统，换气次数每小时不小于6 次；地下汽车库排气口根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）要求设置，地下汽车库的排风口设于下风向，排风口不朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。

在设计地下车库排（风）烟系统时，要充分考虑汽车尾气的收集效率，风量要足够大，要使车库出口保持一定的负压，再在车库出口安装风幕设备，尽可能的将尾气收集排放，减少汽车尾气的无组织排放量。并加强对送排风机的定期检修和维护，确保地下车库排风换气系统的正常运行。

在废气排放口周边种植绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，这对废气也将起到一定的净化作用。

2、公厕、交易区及垃圾收集点恶臭

恶臭挥发性较大，易扩散在大气中，而且部分气体刺激性气味大，可能给交易区及周边商户的局部环境空气带来一定污染。

本项目公厕位于交易大厅及华东名特优农副产品一条街，共十个公厕。公厕易产生一定的异味，为减小恶臭对交易区及周边商户的的影响，应采取以下措施：

①加强交易区垃圾的管理，设置专门的环卫负责人员；

②采用封闭的构造，集中通过低噪音风机通风换气，排风口设置应尽量远离周围居民并满足相关规定；

③配置统一的废弃物容器、垃圾桶（箱），并设置集中、规范的垃圾房，及时清运洒落的水果、蔬菜、肉禽残留物等，送垃圾场统一处理，避免残留物腐烂产生臭味；

④公厕配备专门的卫生清洁人员，及时清理公厕内的废弃物。

⑤公厕适当开窗通风。

⑥公厕加强管理，提醒使用者养成良好的卫生习惯。

⑦公厕设计应符合城市公共厕所设计标准（CJJ 14-2005）的要求。经以上措施处理后，交易区恶臭及公厕恶臭对项目及项目周边环境的影响较小。

3、冷库氨气

根据企业提供资料，本项目制冷设备将选用螺杆制冷压缩机组，该产品技术成熟、运行稳定可靠接近世界先进水平。因此，在日常运行中不会有氨泄露现象。但在定期检修时，将有少量的氨气挥发。根据建设单位提供的资料，在检修时有专用的氨气吸收装置，即将少量的挥发氨气捕集后用碱液进行吸收处理。事故时，将有氨气泄露，根据建设单位提供的资料，制冷机房内事故漏氨采用设置在机房附近的室外地下事故排放池吸收。因此，氨液冷冻压缩机组在日常运行时不会对周围环境造成氨气污染。

4、运输车辆扬尘

本项目对营运期运输车辆提出减速慢行的要求，以减少运输车辆经过时的扬尘。此外，物流中心内道路应当及时清扫并采取洒水等防尘措施。

噪声：

1、风机房风机

本项目的机械排风机安装在地下车库旁独立的单间内，均采用低噪型设备，风机出口管道采用消声减振措施，达到控制噪声的目的。地下汽车库的排风口不朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。

2、水泵房

本项目水泵房水泵安装在地下车库的独立单间内，要求选用优质低噪设备，并采取机组隔振、吸声等措施，设备基础应安装减振软垫或阻尼弹簧减振嚣，水泵接管采用减振软接头，压力水管上的止回阀采用消声止回阀，水箱和设备房内墙面及顶棚应做吸声处理，门也应做隔声门，避免对周围环境造成噪声影响。

3、配电间

配电间采用干式变压器，力求在满足供电能力的基础上，保证对入住者的干扰影响最小。

4、制冷系统

制冷机房设备应采用低噪声设备，采取阻隔低频噪声、安装消声器等措施，制冷系统四周也应作吸声处理，避免对周围造成影响。

5、空调室外机组等设备应当合理安装，符合安装规范，其产生的噪声应当符合噪声排放标准，不得对相邻各方造成噪声污染。

6、地下车库出入口斜坡开始处外侧设置10m左右水平通道，此通道露天部分至护墙增设吸隔声棚，在隔声棚内壁面上作吸声处理，设两层微孔板，两层中间留100mm左右的空腔，护墙壁面上铺设高效吸声层，可有效降低封闭空间的混响声能，坡道地面加装减振块。

固废：

本项目固体废物主要为交易区垃圾、商业垃圾、办公生活垃圾。

本项目垃圾由环卫部门统一收集后进行卫生填埋，具有可行性。

此外，本项目化粪池污泥由环卫部门定期抽运，具有可行性。

（7）环保投资合理，区域总量控制

本项目施工期环境保护措施见表11.2-1，施工期环保总投资见表11.2-2。本项目运营期环保总投资见表11.2-4。

根据项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足本项目污染物达标排放、总量控制的要求。

根据表10.3-1，提出本项目废水污染物总量建议值为：

接管考核指标：废水量885316m3/a；COD 309.86t/a；NH3-N 22.14t/a；SS 177.06t/a；TP 1.08t/a；动植物油26.56t/a；LAS 2.17t/a。

最终外排环境量为：废水量885316m3/a；COD 44.27t/a；NH3-N 4.43t/a；SS 8.85t/a；TP 0.44t/a；动植物油0.89t/a；LAS 0.44t/a。

固体废弃物：本项目产生的固废经相应的环保措施治理后，固废外排量为0。

（8）公众普遍支持

本次环评本次环评公众参与采用公告告知、问卷调查等形式。被调查的公众普遍对建设项目持支持态度，认为本项目可带动地方经济的发展；公众建议建设项目必须确相关的环保措施落实到位，并确保项目的环保设施能正常运转、污染物达标排放，尽可能防止污染事故发生，最大限度地减少项目对周围企业及环境的可能影响。

（9）环境风险较小

通过对项目存在的潜在危险、有害因素，可能发生的突发性事件以及有毒有害、易燃易爆等物质可能发生泄漏进行分析和预测后，采取本环评报告提出的各项安全、环境风险防范对策措施，并严格落实，建立完善的安全管理机构和制度，在生产过程中严格管理，确保安全、环保设施正常运行。

（10）总结论

本项目符合国家和地方有关产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，废水、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显。从环保角度分析，南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期项目在拟建地建设是可行的。

2、环评建议

（1）提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保运行台帐，加强对各项环保设施的日常维修管理。

（2）项目在项目实施过程中，项目的污染防治措施必须实现“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各污染物达标排放，污染物排放量达到污染物排放总量控制标准的要求。

（3）为了在发展经济的同时保护好当地环境，企业应增强环境保护意识，提倡清洁生产，节约能源，减少污染物的生产和排放。

（4）加强固体废弃物的管理，对委托处理的固体废弃物进行跟踪管理，确保固废的有效处理处置，杜绝二次污染及转移污染；并办妥污染物转移五联单。

（5）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。

（6）单位必须建立完善的安全生产管理系统，建立健全事故防范措施及应急措施。同时，该项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

## 5.2 本项目环评审批意见

见附件：关于《南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程项目环境影响报告书批复》的批复（南通市崇川区环境保护局，崇环书复〔2014〕8号）；关于《南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程项目环境影响报告书批复》的补充意见。

# 6 验收执行标准

根据项目环评文件及环保部门的批复，本次验收的标准如下：

## 6.1 废水

废水排放标准根据本项目环评文件执行。

pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准；氨氮、总磷最高允许排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）表1中一级A类标准。

具体标准见表6-1。

表6-1  废水污染物排放标准值    单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | 本项目废水排放标准 | 排放浓度来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 动植物油 | 100 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 20 |  |
| 氨氮 | 45 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015） |
| 总磷 | 8 |  |

## 6.2 废气

本项目主要污染源为地下停车库、冷库氨气、交易区和垃圾桶，实际验收勘察过程中地下停车库未建，地上汽车行驶和停放皆为无组织废气，无法测量，由于市场原因交易区运营期间尚未启动，所以本验收项目无固定废气污染源。

## 6.3 噪声

根据项目所在地声环境功能区划分，本项目运营期沿世纪大道、崇川路边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，东侧、西侧边界噪声排放执行2类标准。具体标准见表6-2。

表6-2  厂界环境噪声排放标准          单位：dB（A）

| 执行标准 | 执行区域 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） | 2类标准 | 东侧、西侧边界 | 60 | 50 |
|  | 4类标准 | 世纪大道、崇川路边界 | 70 | 55 |

## 6.4 固体废物

本项目固体废物主要为交易区垃圾、商业垃圾和办公生活垃圾，其属于生活垃圾，应执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157 号，2007年4 月28 日）。

## 6.5 总量控制指标

本项目总量控制指标根据环评文件及南通市崇川区环境保护局《南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程项目环境影响报告书批复》执行，见表6-3。

表6-3  本项目污染物总量控制指标

| 类别 | 污染物 | 项目允许排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 885316 |
|  | 化学需氧量 | 309.86 |
|  | 氨氮 | 22.14 |
|  | 悬浮固体 | 177.06 |
|  | 总磷 | 1.08 |
|  | 动植物油 | 26.56 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 2.17 |

本验收项目无固定废气污染源，产生的固废经相应的环保措施治理后，固废外排量为0。

# 7 验收监测范围及内容

本次验收范围及监测内容为：南通农副产品物流中心二期工程项目建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家相关标准和总量控制标准指标。监测期间应工况稳定，生产负荷达到设计生产能力的75%以上。

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

### 7.1.1 废水

本项目产生的废水主要由生活污水和雨水组成。本项目所在区域排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后通过雨水排放口排入市政雨水管网，生活污水先通过化粪池，再通过污水排放口排入观音山污水处理厂进行集中处理。生活污水排放口共2个，雨水排放口3个，因污水直接排入各个隔油池和化粪池进行处理，再一起进入污水管网接管，所以本项目只需要对2个污水排放口，3个雨水排放口进行验收监测，不进行处理效率计算。

排放口设采样点，对污水处理系统后的废水各污染因子进行监测。

雨水排口设采样点，监测厂区雨水管道中的水质（有雨水时），以检查雨污分流情况。

废水监测点位、项目和频次见表7-1。

表7-1  废水监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 雨水排污口 | pH值、化学需氧量、悬浮物 | 1次/天，2天 |
| 污水排污口 | 流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂 | 4次/天，2天 |

### 7.1.2 废气

本项目主要污染源为地下停车库、冷库氨气、交易区和垃圾桶，实际验收勘察过程中地下停车库未建；地上汽车行驶和停放皆为无组织废气，且产生量较低，汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响较小，所以没有监测；由于市场原因交易区运营期间尚未启动，并且在环境影响评价报告书批复补充中交代冷库使用的氨“R717”更换为氟“R507”，所以本项目没有固定的废气污染源。故本次验收未对废气进行监测。

### 7.1.3 厂界噪声监测

厂界设点监测厂区周边声环境状况，已调查本项目建成后厂区周边声环境是否达标。厂界噪声点位数、项目和频次见表7-2，监测点位见图3-3。

表7-2  厂界噪声点位数、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界(Z1－Z4) | 昼、夜间等效(A)声级 | 监测2天，昼、夜各监测一次 |

### 7.1.4 固（液）体废物监测

本项目产生的固（液）体废物主要为交易区垃圾、办公生活垃圾，属于一般性固体废弃物。因市场原因交易区运营期间尚未启动，固（液）体废物就主要为办公生活垃圾，而二期产生的固（液）体废物收集到各垃圾桶，再由环卫部门每日统一处理。

本验收项目产生的一般固（液）体废物委托处置，无需对固体废物治理设施处理效果监测。

### 7.1.5 辐射监测

本验收项目无辐射源。

## 7.2 环境质量监测

因为本项目中大气污染源为地下停车库汽车排放尾气、交易区和垃圾桶产生的恶臭，实际验收勘察过程中地下停车库未建；地上汽车行驶和停放皆为无组织废气，且产生量较低，汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响较小，所以无需测量；由于市场原因交易区运营期间尚未启动，基本无恶臭产生；本项目所在地不属于基本农田，目前项目用地已平整，居民拆迁已结束，并且本项目周围主要为道路和空地，所以本项目基本无大气污染物，周边地区无环境敏感目标。

本验收项目在环境影响评价报告书批复补充中交代冷库使用的氨“R717”更换为氟“R507”，R507是由R125制冷剂/R143制冷剂混合而成，是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂。是R502制冷剂的长期替代品（HFC类物质），由于R-507属于HFC类共沸制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界上绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的A1安全等级类别（这是最高的级别，对人体无害）。因此，本项目采用R507制冷工质不会对环境产生影响。

项目周边无环境敏感保护目标，本期项目环评文件及环评批复未对环境质量提出监测要求。

# 8 监测分析方法和质量保证措施

排污单位应建立并实施质量保证和控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。

验收监测采样方法、监测分析方法、监测质量保证和质量控制要求均按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819）执行。

质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中的9.2条款的要求及《环境监测技术规范》执行。

监测质量保证严格执行环境保护部颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）实施全过程的质量保证技术。样品的采集、运输、保存和分析按国家环保局《环境监测技术规范》 。

监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前均经过校准；监测数据实行三级审核。废水现场采集10%的平行样，实验室加测10%平行样、10%加标回收样；废气采样仪器进现场前做好校核工作；

噪声测量仪器性能符合《声级计电声性能及测量方法》（GB3875-83）对2型仪器的要求，在测量前后进行声校准。

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

本项目为农副产品批发市场，在验收监测日期：2019年4月10日至11日期间，除因市场原因交易区运营期间尚未启动，冷库正常运行。

## 9.2 环保设施处理效率监测结果

### 9.2.1 废水治理设施

本次验收项目各污水分别经过15个化粪池与2个隔油池后再集中通过污水排口排出进入污水处理厂，无法进行预处理装置处理效率监测。

### 9.2.2 废气处理设施

本项目无固定废气污染源，无废气处理设施。本次验收未开展废气治理设施监测。

### 9.2.3 噪声治理设施

本验收项目与其他已建项目均产生噪声，相互叠加，无法对单个项目的噪声治理设施进行效果监测。

### 9.2.4 固体废物治理设施

本验收项目产生的一般固体废物由垃圾桶收集，委托环卫每日进行处理，所以无需对固体废物治理设施处理效果监测。

### 9.2.5 辐射防护设施

本验收项目无辐射源。

## 9.3 污染物排放监测结果

### 9.3.1 废水

监测结果表明（表9-1）：监测期间，全厂各类废水经污水处理设施处理后，废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准；氨氮、总磷最高允许排放浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）表1中一级A类标准，在监测期间项目所在地区都为晴天，无雨水排放。动植物油、阴离子表面活性剂未检出，未检出污染指标情况见表9-2。

表9-1   废水监测结果表

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测时间 | pH值 | 化学需氧量 | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排口1 | 4-10 | 11:00 | 8.79 | 37 | 7 | 0.36 | 0.05 | ND | ND |
|  |  | 13:30 | 8.05 | 51 | 8 | 0.30 | 0.05 | ND | ND |
|  |  | 15:00 | 8.39 | 61 | 8 | 0.33 | 0.07 | ND | ND |
|  |  | 16：42 | 8.15 | 29 | 8 | 0.38 | 0.07 | ND | ND |
|  | 日均值 | - | - | 44.5 | 7.75 | 0.3425 | 0.06 | ND | ND |
|  | 4.11 | 11:00 | 8.93 | 41 | 10 | 0.38 | 0.06 | ND | ND |
|  |  | 13:33 | 8.07 | 49 | 8 | 0.38 | 0.05 | ND | ND |
|  |  | 15:06 | 8.41 | 53 | 8 | 0.33 | 0.04 | ND | ND |
|  |  | 16：49 | 8.21 | 37 | 12 | 0.38 | 0.05 | ND | ND |
|  | 日均值 |  | - | 45 | 9.5 | 0.3675 | 0.05 | ND | ND |
| 污水排口2 | 4.10 | 9:00 | 8.08 | 53 | 12 | 0.33 | 0.04 | ND | ND |
|  |  | 11:00 | 8.11 | 65 | 18 | 0.41 | 0.06 | ND | ND |
|  |  | 13:06 | 8.01 | 53 | 10 | 0.36 | 0.06 | ND | ND |
|  |  | 15:00 | 8.12 | 40 | 7 | 0.41 | 0.05 | ND | ND |
|  | 日均值 |  | - | 52.75 | 11.75 | 0.3775 | 0.0525 | ND | ND |
|  | 4.11 | 9:11 | 8.79 | 51 | 12 | 0.33 | 0.06 | ND | ND |
|  |  | 11:05 | 8.12 | 57 | 16 | 0.36 | 0.06 | ND | ND |
|  |  | 13:12 | 8.03 | 47 | 8 | 0.36 | 0.07 | ND | ND |
|  |  | 15:03 | 8.12 | 35 | 10 | 0.40 | 0.06 | ND | ND |
|  | 日均值 |  | - | 47.5 | 11.5 | 0.3625 | 0.0625 | ND | ND |
| 执行标准 |  |  | 6-9 | 500 | 400 | 45 | 8 | 100 | 20 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表9-2   未检出指标检出限情况

| 类别 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果表示 | ND | ND | 未检出以“ND”表示 |
| 最低检出限 | 0.06 | 0.05 | 按检出限核算 |

### 9.3.2 废气

本项目无废气固定污染源，故本次验收无需开展废气污染源监测。

### 9.3.3 厂界噪声

表9-3监测结果表明：监测期间，沿世纪大道、崇川路边界噪声排放均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，东侧、西侧边界噪声排放执行2类标准。

表9-3   厂界噪声监测结果表         单位：dB(A)

| 测点号 | 测点位置 | 日期 | 监测值 |  | 排放标准 |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 厂界外1米 | 2019.4.25 | 54.4 | 49.4 | 70 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.4.26 | 53.7 | 48.5 |  |  |  |
| N2 | 厂界外1米 | 2019.4.25 | 55.3 | 48.6 | 60 | 50 |  |
|  |  | 2019.4.26 | 54.2 | 48.2 |  |  |  |
| N3 | 厂界外1米 | 2019.4.25 | 53.2 | 46.2 | 70 | 55 |  |
|  |  | 2019.4.26 | 53.3 | 46.1 |  |  |  |
| N4 | 厂界外1米 | 2019.4.25 | 53.4 | 45.3 | 60 | 50 |  |
|  |  | 2019.4.26 | 52.5 | 45.3 |  |  |  |

### 9.3.4 固（液）体废物

经现场调查，该项目除垃圾桶外无其他固体废物防治措施，其一般固体废物通过垃圾桶收集，再由环卫部门每日统一处理。所以本次验收未展开固（液）体废物监测。

### 9.3.5 污染物排放总量核算

本期环评项目环评文件未提出“以新带老” 要求，且各污染指标“以新带老削减总量”均为零，无“区域削减”要求。

本次验收污染物排放总量核算仅对本次验收范围内的建设内容（四座交易大厅、两座综合冷库（共8万吨）、二号收费站）。本次总量核算结果见表9-4，其中固废排放量为零。

表9-4  废水污染物排放总量核算结果

| 污染物 | 排放浓度均值（mg/L） | 排放总量（t/a） | 二期总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | - | 3276 | 885316 |
| COD | 47.4375 | 0.16 | 309.86 |
| SS | 10.125 | 0.03 | 177.06 |
| 氨氮 | 0.3625 | 0.001 | 22.14 |
| 总磷 | 0.05625 | 0.0002 | 1.08 |
| 动植物油 | 0.03 | 0.09828 | 26.56 |
| LAS | 0.025 | 0.0819 | 2.17 |

注：动植物油、LAS采用限值的一半进行排放浓度计算。

本次验收废水排放总量较少的主要原因为本次验收项目只验收两座冷库、交易区与收费站，其他建筑未建（交易区因市场原因未开启，所有无废水产生）。

### 9.3.6 辐射

无。

## 9.4 工程建设对环境的影响

无。

# 10 环境管理检查

本项目环境管理情况的检查内容详见表10-1。

表10-1   环境管理情况检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”制度执行情况 | 该项目已按国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价，建有配套的污染治理设施能与主体工程同时投入运行，“三同时”执行情况良好 |
| 2 | 公司环境管理体系、 制度、机构建设情况 | 公司建立了比较完整的环境保护管理体系，建立了相关的环境管理制度 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 制定了设备日常操作及维护保养的相关规定，运行管理记录台帐较齐全 |
| 4 | 排污口规范化整治情况 | 已按照规范化要求完成排污口的建设 |

# 11 “环评批复”落实情况检查

项目环评批复落实情况的检查内容详见表11-1。

表11-1“环评批复”落实情况检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格实施雨污分流。项目交易区废水须经隔油池处理后、生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，由观音山污水处理厂集中处理，污染物排放执行国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求做好排污口规范化设置工作。 | 隔油池、化粪池处理装置已经建成，并能正常运行。废水及雨水排口均符合相应要求。 |  |
| 2 | 做好废气的收集，采取有效的处理措施。①项目须加强交易区的通风，针对交易区及各垃圾收集点的垃圾进行及时清理。②本项目公厕设计须符合《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2005）的要求，配备专门的卫生清理人员，及时清理公厕内的废弃物，适当开窗通风，加强管理，提醒使用者养成良好的卫生习惯。③本项目制冷设备须选用开启式螺杆带经济器制冷压缩机组。④项目须使用清洁能源，项目所在区域供气为天然气。 | 本验收项目主要产生的废气为交易区和垃圾收集点的恶臭，由于市场原因交易区在运营期尚未启动，所以交易区和垃圾收集点基本上无恶臭。 |  |
| 3 | 厂区内须合理平面布局，高噪声设备远离居民。水泵、风机、配电间、排放风机等声源设备应合理设置在设备房中，同时对制冷系统、空调机组等产噪设备采取有效的隔声减振降噪措施；加强进出车辆的管理，设置减速禁鸣标准，进出口须设置有效的隔声措施，确保厂界噪声符合相应功能区标准。 | 采取了有效隔声减振降噪措施，经监测，厂界噪声均达标排放。 |  |
| 4 | 项目一般固废由各垃圾桶收集，由环卫部门定期清运，化粪池污泥由环卫部门定期抽吸外运处理。 | 公司的各类固体废物依法处置。 |  |
| 5 | 项目与周边环境保护目标的距离须达到有关防护距离的要求。与崇海水厂距离需满足《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》要求，项目冷库与周边居住区的防护距离须满足《冷库设计规范》（GB50072-2010）的要求。 | 卫生防护距离内无敏感建筑物。 |  |

# 12 验收监测结论

## 12.1 环保设施调试运行效果

### 12.1.1 环保设施处理效率监测结果

（1）因处理前各废水污染物无法获得实测数据，无法进行废水处理装置处理效率监测，故未对废水处理装置处理效率监测。

（2）本验收项目无废气排放，无废气治理设施。

（3）本验收项目与其他已建项目均有噪声源，相互叠加，无法对单个项目的噪声治理设施进行效率监测。

（4）本验收项目固废主要为生活垃圾，无需对固体废物治理设施处理效率监测。

（5）本验收项目无辐射防护设施。

### 12.1.2污染物排放监测结果

（1）监测期间，全厂各类废水经污水处理设施处理后，废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准；氨氮、总磷最高允许排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）表1中一级A类标准。动植物油、阴离子表面活性剂未检出。因为本次监测期间没有下雨，所以无雨水监测数据。

（2）本次验收项目无固定废气污染源，故本次验收未检测废气。

（3）验收项目噪声经治理后沿世纪大道、崇川路边界预测点的昼间、夜间值均未超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中4类标准，东侧、西侧边界噪声预测点的昼间、夜间值均未超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准。

（4）本项目固体废物主要为生活垃圾，本验收项目一般固废依法依规处置，符合《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号，2007年4月28日）标准。

（5）总量核算结果表明：本验收对验收范围内的建设内容进行了污染物排放总量核算，固废排放量为零。

## 12.2 工程建设对环境的影响

根据本期项目环评文件提出的“各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别”结论，对照环保设施建设实际及验收监测结果，可判定本验收项目工程建设对外环境影响不大，不会降低区域功能类别。

# 13 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                         填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 南通农副产品有限公司二期建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-320602-59-03-358829 | 建设地点 |  | 江苏省南通市崇川区崇川路777 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | F511 农、林、牧产品批发；F512 食品、饮料及烟草制品批发; |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 北纬31°59′东经120°57′ |  |  | 建设性质 |  | 扩建 |  |
|  | 设计生产能力 |  | —— |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | —— | 环评单位 |  | 苏州科太环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 南通市崇川区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 崇环书复〔2014〕8号 | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2015.4.1 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018.8.2 | 排污许可证申领时间 |  | 2018.7.24 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 上海现代华盖建筑设计有限公司、国内贸易工程设计研究院 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 南通城欣市政工程有限公司、南通华凯建设工程有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 苏通排许字第2018069号 |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 江苏绿源工程设计有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 南通欧萨环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 230000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 821 | 所占比例（%） |  | 0.35% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 46480 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 604.69 | 所占比例（%） |  | 1.3% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 524 | 废气治理（万元） | \ | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 1.38 | 绿化及生态（万元） |  | 50 | 其他（万元） |  | 20 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增2座隔油池沉淀池（每座5.8m3）、15座化粪池（每座5.5m3） |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | —— | 年平均工作时 |  | 7200小时 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 南通农副产品物流有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2019.1.20至2019.8.31 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水量 |  |  |  |  |  |  | 3276 | 885316 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 65 | 500 |  |  |  | 0.16 | 309.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮固体 |  | 18 | 400 |  |  |  | 0.03 | 177.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.41 | 45 |  |  |  | 0.001 | 22.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.7 | 8 |  |  |  | 0.0002 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | <0.06 | 100 |  |  |  | 0.09828 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LAS |  | <0.05 | 20 |  |  |  | 0.0819 | 2.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固废 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |