南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程项目竣工环境保护企业自主验收意见

2019年6月，南通农副产品物流有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，开展“南通农副产品物流中心二期工程项目”（以下简称“本项目”）竣工环境保护企业自主验收，形成意见如下：

一、项目基本情况

南通农副产品物流有限公司成立于2009 年7 月7 日，注册资本3 亿元，股东单位为南通汽运集团、江苏省供销合作总社和南通市供销合作总社。

南通农副产品物流有限公司投资建设的南通农副产品物流中心是2010 年南通市政府为民办实事的十大工程之一，是南通市最大的综合型农副产品批发市场，它立足南通，辐射苏中苏北，服务于长三角、华东地区，连接全国，突破传统的农商交易模式，致力于业态提升、资源整合、运作规范、食品安全、设施先进，最大限度地让利于农民、服务于市民，以先进的运营模式兴市旺市，以卓越的区位优势汇聚财气，以优异的管理规范运作，提供批发交易、物流配送、冷冻、仓储、展示展销、电子商务、信息发布、进出口代理等全方位服务，荟萃八方农产，汇集四海农商，发展定位为华东地区规模最大、交易种类最全、科技信息含量最高、物流成本最低、辐射最广的农产品物流园区之一。

南通市环境保护局于2009 年12 月7 日批复同意南通农副产品物流有限公司物流中心（一期）项目的建设。

南通农副产品物流有限公司物流中心（一期）项目已批复占地面积503185m2（包含1-1 地块、1-2 地块、1-3 地块），见图1-1。企业目前仅对一期1-1地块部分进行建设，目前一期仅建设蔬菜、水果、水产等交易大厅及服务楼、一号收费站，未建设冷库、绿色食品商业街、名特优农产品展示中心、物流加工配送中心、冷库、仓储中心。2013 年12 月，一期项目已建设部分通过南通市环境保护局验收。

为了使整体布局更合理，企业拟将一期1-3 地块与二期地块进行整合（图1-1）。本项目的建设将形成网络完善、布局合理、运行高效的一体化综合农副产品交通运输体系，有利于整体提高全市农副产品现代物流管理水平，构建高效的物流作业系统，有效带动周边地区农副产品物资交易、流通的发展。

南通农副产品物流有限公司委托苏州科太环境技术有限公司，于2014年3月编制完成 《南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程环境影响报告书》。2014年8月南通市崇川区环境保护局批复（崇环书复〔2014〕8号）同意建设。

2015年，南通农副产品物流有限公司筹划实施扩建工作。扩建项目方案为：投资230000 万元建设南通农副产品物流中心二期工程。本项目占地包含二期批复用地及一期南通农副产品物流中心二期工程环境影响报告书已批1-3 地块，本项目总用地面积为234750m2，其中1-3 地块69079m2，2-1 地块148905m2，2-2 地块16766m2 ，总建筑面积为332441.93m2，其中地上建筑面积为303991.13m2，地下建筑面积为28450.80m2（其中地下车库面积为28050.55m2），容积率为0.83（因部分原因二期工程只建设了地上部分建筑）。

根据南通市中央创新区建设指挥部办公室发出的《关于营船港森林廊道工程建设的函》（通创指办函〔2017〕27号），由于二期项目内有4.46公顷的土地用地性质调整为景观绿化用地，区域内已规划未开工的单位建筑原则上不再组织实施。

关于该验收项目，建设单位根据资金投入和市场需求等因素已投资建设：四座交易大厅、两座综合冷库（共8万吨）及二号收费站（部分交易大厅三栋高层公寓式办公楼及配套商业区、两栋商业办公楼及裙楼、一栋商务酒店、华东名特优农副产品一条街及地下停车库未建）。其中交易大厅因市场原因未开启，南通市中央创新区建设指挥部办公室发出的《关于营船港森林廊道工程建设的函》，最后决定交易大厅暂不开启。

所以，最终本项目验收范围确定为：四座交易大厅（不对三废进行验收）、两座综合冷库（共8 万吨）及二号收费站（各环保设施均已建设完毕并投入使用）。

本项目以蔬菜、果品、肉类、水产、粮油、冻品、南北货、花卉的交易为主体，不含活禽宰杀。

2015年4月1日开工建设，2018年8月2日竣工并进入调试。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《国务院建设项目环境保护条例》等法律法规，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建筑单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告书和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采用有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2019年1月20日，南通农副产品物流有限公司启动本项目竣工环保验收工作，组织对验收项目生产及废气、废水、噪声等污染物排放现状和各类环保治理设施处理能力的现场检查，委托南通欧萨环境检测技术有限公司于2019年4月10日、11日进行了验收监测，受南通农副产品物流有限公司委托，2019年4月，江苏绿源工程设计有限公司根据监测结果和现场检查情况，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制了竣工保护验收报告。

本次验收范围为1-3地块、2-1地块和2-2地块，验收内容为四座交易大厅、两座综合冷库及二号收费站。

### 表1  项目基本情况表

| 项目名称 | 南通农副产品物流中心二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 南通农副产品物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 董剑祥 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 吴栋栋 |  |
| 联系电话 | 18068173233 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 226001 |  |
| 通讯地址 | 江苏省南通市崇川区崇川路777 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 扩建 |  |  |  | 经纬度 |  | 北纬31°59′东经120°57′ |  |  |  |
| 行业类别 | 农、林、牧产品批发[F511]； 食品、饮料及烟草制品批发[F512]； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省南通市崇川区崇川路777 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评文件 | 南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程环境影响报告书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评批复 | 崇环书复〔2014〕8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书审批部门 | 南通市崇川区环境保护局 |  |  | 环评报告书编制单位 |  |  |  | 苏州科太环境技术有限公司 |  |  |
| 开工时间 | 2015.4 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  | 2018.8.2 |  |
| 调试时间 |  | 2019.1.20～2019.8.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收现场监测时间 |  | 2019.4.10～2019.4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计总建筑面积 | 332441.93m2 |  | 实际总建筑面积 |  |  |  | 141978.26m2 |  |  |  |
| 设计总投资 | 230000万元 |  | 设计环保投资 |  |  |  | 821万元 |  | 比例 | 0.3% |
| 实际总投资 | 46480万元 |  | 实际环保投资 |  |  |  | 605.38 |  | 比例 | 1.3% |

二、环境保护措施落实情况

（一）水污染防治措施落实情况

本次验收项目废水主要为交易区废水、生活污水和雨水，其中交易区未运营，不列入本次验收，生活污水产生的主要区域为交易区、收费站和公厕。

本项目采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网中，生活污水经化粪池处理后收集至观音山污水处理厂进行集中处理。本验收项目共设置2个污水排口，分别位于世纪大道和崇川路；设置3个雨水排放口，位于世纪大道、通欣路和崇川路。

（二）大气污染防治措施落实情况

本验收项目无废气固定污染源。

（三）噪声污染防治措施落实情况

本项目运营期间噪声源主要为水泵房水泵噪声、配电间噪声、制冷系统、空调外机噪声、汽车出入的交通噪声及人员社会活动噪声等。主要采取的措施：

（1）水泵房噪声防治

本项目水泵房水泵安装在地下车库的独立单间内，要求选用优质低噪设备，并采取机组隔振、吸声等措施，设备基础应安装减振软垫或阻尼弹簧减振器，水泵接管采用减振软接头，压力水管上的止回阀采用消声止回阀，水箱和设备房内墙面及顶棚应做吸声处理，门也应做隔声门，避免对周围环境造成噪声影响。

（2）配电间噪声防治

配电间采用干式变压器，力求在满足供电能力的基础上，保证对入住者的干扰影响最小。

（3）制冷系统噪声防治

制冷机房设备应采用低噪声设备，采取阻隔低频噪声、安装消声器等措施，制冷系统四周也应作吸声处理，避免对周围造成影响。

（4）空调室外机组等设备噪声防治

应当合理安装，符合安装规范，其产生的噪声应当符合噪声排放标准，不得对相邻各方造成噪声污染。

（四）环境风险防范措施落实情况

项目卫生防护距离内未新增居民住宅等敏感目标。编制了《突发环境事件应急预案》并在南通市环保局备案。公司已组织了应急演练。

（五）其他环境管理要求落实情况

按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口及标志牌。建立了环境管理制度，落实专人负责全公司的环境保护工作。

三、项目变动情况

根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号），对照项目环评，验收项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等因素未发生重大变更。

四、监测结果

根据江苏绿源工程设计有限公司编制的《南通农副产品物流中心二期工程项目竣工环境保护验收监测报告》、南通欧萨环境检测技术有限公司《监测报告》（2019）（南通欧萨环境检测技术有限公司），监测期间，冷库正常运行，各类污染物可以达标排放。

（一）废水

监测期间，全厂各类废水经污水处理设施处理后，废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准；氨氮、总磷最高允许排放浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）表1中一级A类标准，在监测期间项目所在地区都为晴天，无雨水排放。动植物油、阴离子表面活性剂未检出。

（二）废气

本项目无废气固定污染源，故本次验收无需开展废气污染源监测。

（三）噪声

监测期间，各厂界昼、夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准。

（四）污染物总量

核算结果表明：本项目废水、废气中主要污染物排放总量符合环评文件及审批要求。

五、验收结论

验收项目在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的环保设施；主要污染物达标排放，污染物排放符合总量控制指标要求；建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施未发生重大变动；编制了《突发环境事件应急预案》并备案，开展了应急演练。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，南通农副产品物流有限公司南通农副产品物流中心二期工程项目的水、气、声污染防治设施验收合格。

六、后续要求

本项目验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息，将相关验收资料及验收意见报送南通市行政审批局等部门。同时申请对项目噪声、固体废物污染防治设施验收，在取得环保验收合格意见后正式投产。本项目投运后应做好以下工作：

（一）做好污染防治设施运行维护工作，确保各类污染物稳定达标排放。加强环境事故风险防范措施，应急水池必须保持清空状态，保障环境安全。

（二）强化危险废物管理，及时依法妥善处置危险固废，做好台账记录，确保危险废物安全处置。

（三）加强环保人员培训，进一步提升公司环境管理水平。

附：验收组组成

吴栋栋（组长）：南通农副产品物流有限公司、18068173233

王建娟（副组长）：南通农副产品物流有限公司、13338061142

邵良进（高工）：南通市安委会专家、15950819955

陆荣（高工）：南通市环科学会、13962993363

南通农副产品物流有限公司

2019年6月6 日