通农物流变电所高压配电值班、维护服务项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采   购   人：南通农副产品物流有限公司

采购代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

二○二一年七月

竞争性磋商文件备案表

编制人： 日 期： 2021年7月15日

采购单位（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期： 2021年7月15日

代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2021年7月15日

- 目  录

第一章 竞争性磋商公告	4

第二章 供应商须知	7

第三章 项目需求	13

第四章 评审方法和程序	17

第五章 合同授予	24

第六章 履约验收及付款	30

第七章 质疑与投诉	30

第八章 磋商响应相关格式及文件	33

尊敬的磋商响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次招标顺利进行，请在制作磋商响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交磋商响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商公告

南通城建工程项目管理有限公司（以下称代理招标机构）受南通农副产品物流有限公司（以下称采购人，简称：通农物流）的委托，就通农物流变电所高压配电值班、维护服务项目，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。

一、项目名称：通农物流变电所高压配电值班、维护服务项目；

二、项目预算：约99.5万元/年；

- 项目需求：详见本磋商文件第三章；

- 服务期限：服务期限为两年，自合同签订之日算起。

- 供应商资格：

1、合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、同时投标人还必须符合根据该项目特点设置的特定资格条件：

2.1投标供应商具有独立法人资格的投标单位，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照(经营范围包含电气设备运行维护)；

2.2投标供应商在人员、设备、服务、资金等方面具有承担本项目的能力和经验；

2.3投标供应商提供本单位在职人员名单，人员不少于30名。在职人员必须具备特种作业操作证（高压电工作业），及投标供应商为在职人员及授权委托人在所在地社保机构缴纳的2021年1月至2021年5月连续5个月的养老保险缴费清单证明；

2.4投标供应商未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

2.5投标供应商没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

2.6法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；

2.7本项目不接受任何形式的联合体投标。

2.8符合相关法律、法规规定的其他要求。

2.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特别提醒：

1、供应商须携带要求的资格、技术材料原件【见第二章第八条中A、磋商响应资料原件包】供磋商小组资格审查及技术评审用。因携带原件不全将被判定为无效投标，引起的后果由供应商自负。

2、供应商须认真对照本磋商文件的供应商资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与磋商响应；如不完全符合资格要求，故意参与的，所产生的一切后果由供应商承担，其磋商响应文件中的资料经查实为弄虚作假的，磋商保证金不予退还，并报相关部门后将其列入本单位采购黑名单。

六、本工程投标申请人的资格审查采用资格后审的方式，无需另行进行网上报名，有意愿参与本项目磋商响应的单位，投标人须于2021年 7月27日下午 15:00以前将投标文件提交至南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上）。逾期送达的投标文件将被拒绝。投标人在提交投标文件的同时提交300元（现金）招标文件相关费用，售后不退。若不符合此要求，其投标文件将被拒绝。有意参加本项目投标的单位请于本公告日起至开标截止前，到南通市公共资源交易网“http://ggzyjy.nantong.gov.cn/”、南通汽运实业集团有限公司网站“http://www.ntqyjt.com.cn/”和南通农副产品物流有限公司网站“http://www.ntnfcp.com/”下载本项目的磋商文件。

七、磋商响应文件的递交

1.接收人：代理机构；

2.接收截止时间：2021年 7月27日下午 15:00。

3.磋商响应文件接收地址：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上），如有变动另行通知。

4.投标人在递交投标文件时，授权委托人当场出示授权委托书原件及本人二代身份证原件（如为法定代表人参加投标，当场出示法定代表人身份证明原件及本人二代身份证原件），授权委托书原件或法定代表人身份证明原件提供二份，一份密封于投标文件中；一份无须密封，直接带至开标现场供招标代理核查。请各授权委托人（或法定代表人）准时参加开标会，否则，其投标文件不予接受。

八、开标、评标

1.开标时间：2021年 7月27日下午 15:00；开标地点：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上），如有变动另行通知。

2.采购人将委托磋商小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的磋商。

3.资格审查时间：开标开始后当即开始。资格审查地点：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上），如有变动另行通知。

4.评标时间：资格审查结束后当即开始；评标地点：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上），如有变动另行通知。

九、磋商保证金：本项目供应商须交纳磋商保证金。磋商保证金为人民币壹万玖仟元整（¥19000.00元）。磋商保证金形式：转账，不接受其他方式的递交，在递交响应文件同时将磋商保证金的转账证明递交给代理机构。

户名: 南通农副产品物流有限公司

开户行: 工行南通文华支行

账号: 1111822609000067591

十、履约保证金：本项目的履约保证金为中标价的5%，项目服务期满后按实际履约情况退还（无息）。

十一、联系方式

1.采购人

单位：南通农副产品物流有限公司

联系人：姚女士；联系电话：15996533722

监督人：张女士；联系电话： 0513-51088082

2.采购代理机构

单位：南通城建工程项目管理有限公司；

地址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座801室；

联系人：顾莉玲；

联系电话：0513-85502599/18912268177；

邮箱：ntcjzb@126.com。

- 第二章  供应商须知

- 一、说明

1、本磋商文件仅适用于本采购代理机构组织的招标采购活动。

2、招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、磋商文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目磋商公告及磋商文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅本磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。

6、磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、磋商文件的获取

有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到南通市公共资源交易网“http://ggzyjy.nantong.gov.cn/”、南通汽运实业集团有限公司网站“http://www.ntqyjt.com.cn/”和南通农副产品物流有限公司网站“http://www.ntnfcp.com/”下载本项目的磋商文件下载本项目的磋商文件。

- 三、磋商文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市公共资源交易网“http://ggzyjy.nantong.gov.cn/”、南通汽运实业集团有限公司网站“http://www.ntqyjt.com.cn/”和南通农副产品物流有限公司网站“http://www.ntnfcp.com/”发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目磋商文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

- 四、磋商响应文件的组成及装订

1、磋商响应文件由 ：A. 资格后审材料文件、B. 技术磋商响应文件、C.商务磋商响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、商务磋商响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

- 五、磋商响应文件的份数、签署和退还

1、磋商响应文件中，一份“正本”和两份“副本”。

2、在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、磋商程序顺利进行后，所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 六、磋商响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目磋商响应文件：“A.”“B.”“C.”分三个包，单独进行密封。

2、密封后，应在每一密封包上明确标注磋商项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的“A.”与“B.”的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务磋商响应文件中报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

- 七、项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅供参考，根据自身需要，供应商可在磋商响应文件递交日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2、采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响磋商响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，并且将不作任何答复。

4、勘察现场的联系人：包先生；	联系电话：18061818528

八、磋商响应文件内容

- A.资格后审材料文件（一个密封包，含一正两副文件）：

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

- （1）法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件、被委托授权人身份证的复印件（须加盖公章）。

- （2）有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照(经营范围包含电气设备运行维护)复印件加盖公章；

- （3）磋商响应供应商承诺110KV变电所值班配备人员在领取中标通知书30天内提供南通农副产品物流有限公司110KV变电站的调度系统运行值班合格证书至少8份，否则取消其中标资格。（承诺书格式自拟）；

（4）投标供应商提供本单位在职人员名单，人员不少于30名。在职人员必须具备特种作业操作证（高压电工作业），及投标供应商为在职人员及授权委托人在所在地社保机构缴纳的2021年1月至2021年5月连续5个月的养老保险缴费清单证明。

- （5）供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件。

- （6）供应商还须提供磋商文件第八章磋商响应文件格式内“三、A、A.2、”中的“磋商响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、供应商一般情况表。

- B.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正两副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。

(1)“技术磋商响应文件”中所须提供的材料（具体详见第四章磋商方法及标准技术商务标的相关要求，所有材料须加盖磋商响应供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。技术商务标磋商办法中要求所涉及相关资料等证明材料请带至磋商现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由磋商响应供应商自行承担。

（2）各磋商响应供应商请根据技术商务标磋商办法的要求按顺序编制目录和页码范围。

（3）竞争性磋商响应函。

C.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正两副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

- （1）磋商响应报价（首次）总表（格式表）

- （2）磋商响应报价（最终）总表（格式表）（此表请各响应商提前盖好公章带至磋商现场填写）

- 九、磋商响应文件的有效期

1.从磋商响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件，按本竞争性磋商文件规定的磋商保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的投标书将被拒绝，但磋商保证金可退还。

- 十、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4、磋商响应文件中的报价表（开标一览表）内容与报价明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；报价文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、供应商应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出磋商响应报价。供应商任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由供应商承担责任。

6、磋商响应报价应包含但不限于：本项目所需要人员的基本工资、社会保险费、依法享受的中班和夜班费、法定节假日加班费、节假日邮件收发费用、伙食补助、工作制服费、福利费（含劳保用品）、管理费、税金、利润等各项费用，并承诺达到本项目要求的一切费用；合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定以及招标文件所包含的招标代理费、评委费、投标费用等。

所有参与本项目的人员工作期间工资不低于南通市最低工资标准，（《江苏省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》所规定本地区最低工资标准为基础工资（苏人社发〔2018〕173号）），成交供应商自行解决所有劳资纠纷,采购人不承担连带责任。

7、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 十一、磋商费用

1、无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担与本项目磋商有关的全部费用。本项目收取磋商文件工本费300元（现金）/份，售后不退。

- 十二、磋商保证金

1、本项目磋商保证金为：人民币壹万玖仟元整（¥19000.00元）。

2、供应商交纳的磋商保证金  转账，  的形式（其他形式概不接收），在递交响应文件同时将磋商保证金的转账证明递交给代理机构。

户名: 南通农副产品物流有限公司

开户行: 工行南通文华支行

账号: 1111822609000067591

3、未按上述要求提交磋商保证金的供应商，采购代理机构有权拒绝其磋商响应文件。

4、未成交的供应商其磋商保证金，当场退还。成交人的磋商保证金将在与采购人签订的合同生效后的  7  个工作日内 ，予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（5）磋商文件规定的其他情形。

十三、履约保证金：本项目的履约保证金为中标价的5%，项目服务期满后按实际履约情况退还（无息）。

- 十四、付款方式

- 【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

- 1、本项目成交价为2年期服务合同中的年度单价；

- 2、以6个月为单位计算，分阶段支付合同年度价款；

- 3、合同签订生效，成交人开始服务之日起计至6个月后，付本项目成交价的50%；

- 4、合同签订生效，成交人开始服务之日起计至12个月后，付至本项目成交价的100% 。

- 中标方向招标方开具增值税专用发票，税率不少于3% 。

- 十五、服务期

- 本项目服务期限：两年（24个月）。

十六、服务地点：南通农副产品物流有限公司110KV、10KV变电站。

十七、代理服务费

1、成交人须缴纳代理服务费：2600元；评委费按实结算。

2、供应商自行考虑包含在磋商报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3、代理服务费及评委费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

- 十八、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

- （一）高压配电值班服务范围：

需求涉及到十一个变电所——

- 110 KV：高供高计双电源供电，主供电31500KVA；

- 服务楼2号：10KV高供高计双电源供电，1600×2KVA、1000×2KVA；

- 服务楼4号：10KV高供高计双电源供电，1250KVA、800KVA；；

- 服务楼6号：10KV高供高计双电源供电，1000×2KVA；

- 水果区箱变：10KV高供高计双电源供电，500×2KVA；

- 水产区：10KV高供高计双电源供电，1600×2KVA；

- 肉类区：10KV高供高计双电源供电，2000×2KVA；

- 商业楼：10KV高供高计双电源供电，500×2KVA；

- 展销楼：10KV高供高计双电源供电，630×2KVA；

- 粮油大厅：10KV高供高计双电源供电，1250×4KVA、800×2KVA；

- 冷库：10KV高供高计双电源供电，1250×2KVA、1000×2KVA。

- （二）高压配电值班服务要求：

- 1、人员要求

（1）【特别提醒】本次涉及到的：一个110KV变电所和10个10KV变电所运行维护服务，包括变电所24小时值守巡视，依据江苏省电力公司“关于加强客户变（配）电所值班电工管理的通知”（电营[2015]22号）相关规定,“变电所应按四职三班轮值配置专职运行值班电工，每班至少4人，由技术熟练者担任正值”，故本项目值班人员不少于15人。（根据岗位性质，人员配置要求为最低要求，必须满足，否则作无效磋商响应处理。）

（2）值班配备人员须具备相应的工作经验，身体健康、无传染性疾病、无刑事违法或处分犯罪记录；须具有高压电工证及调度系统运行值班证，持证上岗，且根据不同岗位统一着装。

（注：110KV变电所值班配备人员须在领取中标通知书30天内提供南通农副产品物流有限公司110KV变电站的调度系统运行值班合格证书至少8份，相关考试及拿证费用自行负责。）

- 领取中标通知书30天内，成交人必须将本项目安排的所有高压配电值班工作人员的高压电工证及至少8份调度系统运行值班合格证书原件给采购人，同时所有的高压电工证均须至供电公司登记备案，并提供登记证明材料的原件供采购人审核。如果成交人不能提供，则采购人有权废除成交人的成交资格。合同签订后，相应服务人员如需要更换，须及时报招标采购人，经招标采购人同意认可后才能更换。

- 如本次中标单位不是原服务商，则新中标单位按照成交金额的月平均费用支付给原服务商2021年7月21日至本次合同签订日的服务费用。且新中标服务商应承诺在服务期满后、业主签订新合同前，提供值班服务（否则，招标采购人有权不退回履约保证金）。

- 2、服务范围及要求

（1）110KV变电所、10个10KV变电所范围内高压配电运行电气设备的每天巡查，及时记录并留存，发现异常情况及时处理，有重大突发事件及时向业主汇报。

（2）110KV变电所及10个10KV变电所须全天24小时配备值班巡视人员，按四职三班轮值配置专职运行值班电工，每班人数不少于4人。

（3）能满足供电公司的相关要求，负责托管范围内设备的所有操作，以及相关运行管理，相关部门组织检查。

（4）负责所有生产工作用电的安全。

（5）成交人接业主方故障报告后，1小时内响应，24小时内组织力量予以故障维护，帮助业主方尽快恢复正常供电。

（6）相关费用：所涉及的维修材料，由业主方进行采购，成交人负责做好使用台帐的记录。

（7）成交人及其派驻人员必须严格按照《江苏省电工进网作业许可管理检查办法》的要求进行现场操作。

- 3、服务管理规定

（1）值班人员应严格遵守双方确定的员工行为规范和管理规定。

（2）值班人员每天应到所服务的区域巡视，成交人本项目管理人员须每周发放服务“周检评价表”，听取意见，及时整改。“周检评价表”上应有业主方相应管理部门负责人签名。

业主方有权对成交人的工作进行监督检查，对业主方提出的要求，成交人应及时响应。

（3）成交人每月底应将当月出勤表提供给业主方认可。

（4）业主方对高压配电值班上岗员工有权提出调换，成交人调换高压配电值班人员应提前告知并经业主方同意。

（5）业主方为成交人提供水电和高压配电值班室，高压值班人员食宿自理，如需办公用品（如电脑、文件柜等办公用品），提交申请并经业主方同意后提供。

（6）成交人负责值班岗位员工的培训、管理和交接，且不得影响业主方的正常工作。

（7）成交人在管理时，应要求安排的值班员工注意节约水电，公共场所下班前负责关灯等工作，爱护业主方的财物，造成他人或业主方损失的，成交人须按价赔偿。

- 4、管理服务应达到的各项指标。

（1）杜绝火灾责任事故，杜绝盗窃及刑事案件。

（2）高压配电值班室内环境卫生、清洁率达99%。

（3）高压配电设备运行正常率100%，零修、报修及时率100%，返修率小于１%。

（4）服务有效投诉少于１%，处理率100%。

（5）满意率98%以上。

- 第四章 评审方法和程序

- 一、采购人委托采购代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2、采用竞争性磋商方式的采购项目，评审专家应当从采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3、供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加磋商评审会。

- 二、竞争性磋商评审程序

1、开标后，采购人依法委托磋商小组根据竞争性磋商文件的规定和要求，对供应商提供的资格证明材料是否齐全、是否符合竞争性磋商文件规定的资格要求进行审查，合格的进入评标磋商评审。

2、磋商小组对符合资格条件的供应商提交的磋商响应文件进行审查。重点审查磋商响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、磋商小组如遇磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向供应商质询。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变其实质性内容。

4、磋商过程中的任何一方不得透露与评标有关的其他供应商技术资料、报价和有关信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应以书面形式通知所有供应商。

5、磋商小组按竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对合格的供应商的技术标响应文件进行评审评估，确定其是否进入磋商环节。

6、磋商小组对进入磋商环节的供应商提供的技术标文件并结合其首次磋商响应报价，综合比较与评价后，磋商小组评委成员集体与供应商进行磋商。

7、经磋商确定最终采购需求和进入最终评审的供应商。

8、磋商小组评委成员独立对每个入围最终评审的供应商提供的磋商响应文件，按竞争性磋商文件载明的方法进行评审打分，确定其技术标得分。

9、磋商小组根据入围最终评审的供应商的报价，直接计算取得其价格标得分，并与其技术标得分相加为该供应商的综合得分。供应商的综合得分由高到低按序排列，综合得分最高的推荐为本次招标项目的成交人，并将结果通知所有供应商。

- 三、资格后审

- （一）资格审查

1、开标后，采购人委托磋商小组依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据磋商文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查（含信用信息审查）。

2、资格审查合格的供应商方可进入评标，参与项目的技术标、价格标磋商评审综合环节。

- （二）资格审查标准

资格后审审查标准一览表

| 序号 | 资格审查条款 | 标准：唯一性条件判断 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件、被委托授权人身份证的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 提供磋商响应供应商有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照(经营范围包含电气设备运行维护)； | 是（√）否（×） |
| 3 | 磋商响应供应商承诺110KV变电所值班配备人员在领取中标通知书30天内提供南通农副产品物流有限公司110KV变电站的调度系统运行值班合格证书至少8份，否则取消其中标资格。（承诺书格式自拟） | 是（√）否（×） |
| 4 | 投标供应商提供本单位在职人员名单，人员不少于30名。 在职人员必须具备特种作业操作证（高压电工作业），及投标供应商为在职人员及授权委托人在所在地社保机构缴纳的2021年1月至2021年5月连续5个月的养老保险缴费清单证明。 | 是（√）否（×） |
| 5 | 供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件。 | 是（√）否（×） |
| 6 | 供应商还须提供磋商文件第八章磋商响应文件格式内“三、A、A.2、”中的“磋商响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、供应商一般情况表。 | 是（√）否（×） |

- 五、评标

- （一）评标事项

1、评标时间：资格审查结束后当即开始；评标地点：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上），如有变动另行通知；

2、磋商小组负责具体的评标磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）审查合格供应商的技术标文件是否实质性响应竞争性磋商文件要求，并做出评价；

（2）可以要求供应商对磋商响应文件中的有关事项做出解释或澄清；

（3）按竞争性磋商文件载明的方法推荐成交候选人名单；

（4）磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标磋商工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标磋商工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

3、磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并对评审意见承担个人责任。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露磋商评审情况和磋商评审中获悉的商业秘密；

（4）磋商评审程序中的有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

（5）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向上级主管部门或财政监管部门报告。

（6）磋商评委在磋商评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（7）磋商小组成员有义务及责任配合采购人答复供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、除采购人代表、评标磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标磋商工作无关的人员不得进入评标现场。

5、有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、竞争性磋商开标后，直到公告项目成交结果，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向响应供应商或与磋商评审无关的其他人（单位）泄露。

7、在磋商响应文件的评审、澄清、评价和比较的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其磋商资格。在授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

- （二）竞争性磋商方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的供应商的磋商响应文件进行评审和比较。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

4、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：

（1）对符合资格要求的供应商的磋商技术响应文件进行比较评审。

（2）进入磋商环节后，磋商小组所有成员应当集中与供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（5）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、磋商结束后，磋商小组应当对所有实质性响应并入围最后报价的供应商的磋商响应技术文件进行评审打分；进入最终评审的供应商不得少于3家（本章第五条第（二）项款第7款除外）。

6、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并对其进行最终评审。

7、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行且进入最终评审的供应商可以为2家。

8、已提交响应文件的供应商，在进入最终评审之前，可以根据磋商情况退出磋商。

9、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

10、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

11、磋商响应报价的价格评审：

（1）磋商响应评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应磋商文件要求的，按无效的磋商处理。

（2）在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组有权要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组应认定该供应商以低于成本的报价进行磋商响应竞标。对被认定为低于成本磋商竞标的以无效磋商处理。

（3）评标委员会将审查每份入围最终评审的供应商的现场二次报价（最终）是否实质上响应了竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求。实质性响应是指与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、服务质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质性响应 ，则按无效磋商处理。

（4）磋商小组认为入围最后评审的供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

12、推荐成交人的特殊情况处理：

采用综合评分法得分相同的，按磋商报价由低到高的顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- （三）评标磋商的结果

经磋商  确定最终采购需求和进入最后报价的供应商  后，由磋商小组采用  综合评分法  对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的  供应商  的响应文件，按评审因素的量化指标进行评审：

1、进入综合评分评审阶段后，磋商小组成员会将仅对按本磋商文件载明的方法与规定，对满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件进行评审、评价和比较。

2、磋商小组各成员应当独立对每个有效的磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次磋商项目进入到综合评分阶段中的技术和商务报价磋商评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为 60%（权重） （四舍五入保留两位小数）；

（2）磋商响应最后商务报价分值占总分值的比重为  40%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、当磋商小组成员为5人（含5人）以上的，技术分去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于5人时，技术分按算术平均值计算，四舍五入保留两位小数。

5、最后报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术得分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的推荐为本项目的成交人并出具《磋商评审报告》。

- （四）评审因素

【特别提醒】评审核查涉及评分的各项资质荣誉证书及其他证明材料的原件，须以密封在“磋商响应资料原件包”内的文件为准。

- 技术分评定：（60分，评分四舍五入精确到小数点后两位）。

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业业绩 | 18分 | 提供2019年1月1日以来参与： 1、10千伏电压等级的高压配电值班项目的年度合同，每提供1份合同得2分，最多6分。如所提供的合同期限为两年，另增加1分；如合同期限为三年的另增加2分。在此基础上，如果合同中10KV变电站的数量范围：1-5个得1分，6-10个得2分，10个以上得3分。本项目最高9分。 2、提供110千伏电压等级的高压配电值班项目的年度合同，每提供1份合同得3分，最多9分。如所提供的合同期限为两年，另增加3分；如合同期限为三年的另增加6分。本项目最高9分。 注：提供合同复印件，并加盖供应商公章。如合同中不能体现合同期限的，须提供相关证明材料。 |
| 企业资信 | 8分 | 供应商提供2019年1月1日以来本单位人员服务单位的调度系统运行值班合格证书，有1个得1分，最高8分。 提供相关人员在所在地社保机构缴纳的2021年1月至2021年5月连续5个月的养老保险缴费清单证明； |
| 值班人员工作经历 | 4分 | 本项目值班人员从事过类似10千伏电压等级的高压配电值班项目，得2分； 本项目值班人员从事过类似110千伏电压等级的高压配电值班项目，得2分。 提供合同复印件，并加盖供应商公章。如合同中如不能体现该值班人员，须提供相关证明材料。 |
| 管理机构及考核 | 4分 | 针对供应商的各项管理规章制度（岗位责任、管理维护运作制度及标准、管理人员考核标准）进行横向比较，最高2分。 |
|  |  | 针对供应商提供的各类型项目的日常考核表单（管理其它项目时已使用的例表）横向比较，最高2分。 |
| 工作内容的安排和质量 | 18分 | 针对供应商提供的项目需求服务范围、内容和服务标准（工作方案完整，措施有效、管理、清晰）进行横向比较，优：5-3分；良：2-1分；一般：0分。 |
|  |  | 根据采购人的项目需求，高压配电值班人员的值班安排计划及高压配电运行维护的方案是否合理，能否有效实施工作；进行横向比较，优：8-6分；良：5-3分；一般：2-1分。 |
|  |  | 评委综合比较各供应商提供的安全管理防范措施、进退场交接措施和业主的配合方法，在1-2分内评定。 |
|  |  | 评委综合比较各供应商提供的应急措施，进行横向比较，在1-3分内评定。 |
| 现场述标 | 8分 | 依据述标人对本项目服务需求的理解，就其响应本项目的服务、管理及实施的述标，评审供应商对本项目的整体管理、管控及实施能力，评委横向比较，优：8-6分；良：5-3分；一般：2-1分。 |

- 第二条 报价评审（40分）

【特别提醒】磋商小组认为入围最后报价的供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

1.本项目最高限价为人民币99.5万元/年，超过最高限价的作无效磋商处理。

2.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商响应最终报价得分 =（磋商基准价/磋商最终报价）×40%×100

- 第三条 评标磋商时磋商小组评委成员对评标磋商细则若有争议，由磋商小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组评委成员应当在评标磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标磋商报告。

- 第四条 对落标的供应商不做落标原因的解释。

- 六、出现下列情形之一的，作无效磋商处理

1、未按时交纳磋商保证金或金额不足的；

2、磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；

3、磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、磋商响应文件技术部分出现磋商报价的内容；

5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、磋商响应报价超出项目最高限价的；

9、被认定为低于成本报价而磋商竞标的；

10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的。

11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性响应要求的；

12、磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

- 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、除本章第五条第（二）项第7款规定的情形外，供应商或经评审符合要求的供应商不足3家的；

4、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5、因重大变故，采购任务取消的。

- 八、成交通知

竞争性磋商结束后，采购人将成交结果在指定媒体上公示3个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予

一、成交人在接到采购代理机构发出送达的《成交通知书》后7日内与采购人签订采购合同，所签合同不得对磋商文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

- 110KV及10KV变电所值班托管合同

甲方：南通农副产品物流有限公司

乙方：

根据招标结果，甲方委托中标人乙方负责南通农副产品物流有限公司110KV变电所、10KV高压配电室的运行值班、操作、巡查等事项。根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的有关规定，双方本着诚实信用、平等互利的原则，结合具体情况，特订立本合同。

一、托管范围

通农物流范围内1个110KV变电所、10个10KV高压配电室

二、托管内容

1、托管范围内设备运行数据的记录，设备的操作、巡视、故障的及时记录及保修，以及托管范围内的日常环境卫生。

2、确保应急设备供电正常。

3、保证设备正常运行，设备的完好，各种器件的电气性能、机械性能、运行环境、维护技术指标符合标准。

4、每天定时对10个10KV高压配电室的设备运行情况进行巡视，发现异常及时做必要的处理，并上报甲方。

三、值班要求

1、乙方安排人员值班，值班人员必须按时到岗，严格遵守值班制度及其它各项规章制度。

2、乙方需配备不少于15名值班人员，并确认1名为值班班长。值班人员班次须确保全天候值班及操作，应按四职三班轮值配置专职运行值班电工，每班至少4人，由技术熟练者担任正值。

3、甲方工作人员如需进入110KV、10KV变电所，需经乙方值班电气负责人批准，进行出入登记，履行手续后方可进入，如不办理以上手续，乙方值班人员有权拒绝入内。

4、乙方应按照电力系统的相关规范和要求，向甲方提供合同期内的《运行管理办法》，其中包括运行方案、值班模式、人员配置、岗位职责及相关业务层面的管理规定并加以遵守和履行。

5、乙方巡查人员要按照《运行管理办法》认真落实巡查任务，并按要求完成巡更打卡工作。

四、合同时间

服务期两年，自2021年   月   日起至2023年   月   日止。

五、费用及付款方式

1、合同价以中标价格为准，为      万元/年。

2、付款方式：以6个月为单位计算，分阶段支付合同年度价款。

（1）合同签订生效，成交人开始服务之日起计至6个月后，付本项目成交价的50%；

（2）合同签订生效，成交人开始服务之日起计至12个月后，付至本项目成交价的100%。

（3）乙方须开具增值税专用发票，税率不低于3% 。

3、履约保证金：本项目的履约保证金为中标价的5%，即    万元。项目服务期满后按实际履约情况退还（无息）。如果乙方不能满足：磋商文件第三章项目需求中（二）高压配电值班服务要求的第1条人员要求的第（4）条：“中标服务商应承诺在服务期满后、业主签订新合同前，提供值班服务。”甲方有权不退回其履约保证金。

六、甲方的权利及义务

1、甲方为乙方提供值班人员工作场所及必须的办公设施和文明生产用具。

2、甲方指定一名电气专职负责人（必须接受供电公司定期培训）定期了解托管范围内的情况，与乙方做好协调沟通。电气专职负责人姓名：黄辉；联系电话：13390985006。

3、甲方按照变电所管理制度、设备运行规程等要求，定制相关的作业计划、检查考核制度，乙方按要求实施。若遇一般的停、送电工作应提前一天与乙方联系，特殊情况除外。

4、甲方依据国家政策、法规、行业等其他规定、标准以及本合同约定，对乙方值班工作进行日常规范管理、监督、检查和考核；有权向乙方提出整改意见（包括但不限于维护人员的更换建议），对于拒不整改或虽整改但不能持续保证服务质量的，甲方可以通知乙方解除合同。

5、甲方有权了解跟踪检查乙方在工商、税务、从业资质的登记状况以及劳动用工和安全生产等方面的内部管理情况，以保证符合甲方对其资质要求。如乙方因服务质量问题给甲方造成损失，甲方可以从未结算合同款中扣除损失金额，不足部分由乙方补足。

6、甲方对于乙方值班人员有下列情形之一的，有权提出更换建议，乙方应另行安排其他值班人员：

（1）不能胜任工作的；

（2）违反值班业务规范要求的；

（3）因过错给甲方造成损失或负面影响的，或利用工作之便从事损害甲方利益的活动。

7、甲方负责提供及审定日常维护及障碍查修必须的备品备件及材料（以下统称“材料”），为查修障碍等工作提供支持保障，并对材料领用进行监督检查。如发现乙方虚报材料数量、造成浪费、材料遗失、监守自盗、擅自调换材料或未使用在本维护段作业上，将按有关规定对乙方进行考核扣罚或根据损失情况要求乙方支付赔偿金。

8、甲方按时间节点支付乙方合同费用。

七、乙方的权利和义务

1、乙方值班人员应严格遵守变电所各项规章制度及电气安全操作规程，遵守甲方现场管理的规定，认真履行工作职责，并且接受甲方的管理与考核。

2、乙方值班人员工作区域不仅仅局限于托管范围内，还应熟悉掌握南通农副产品物流有限公司110KV变电站物流中心内各电路管线的走向、分布状况及管线主控制位置，在甲方需要乙方值班人员配合时能够熟练操作，乙方应保证值班人员具有相应的作业资格。乙方在此合同生效后，立即组织乙方值班人员培训、学习。

3、乙方要指定一名电气专职负责人定期了解托管范围内的情况，与甲方做好协调沟通，每月定期向甲方出具电器运行情况的书面报告或报表。电气专职负责人姓名：；联系电话：。

4、乙方派遣的值班人员必须在获得供电部门的认可证书后方可上岗。若乙方在合同期内调整和更换值班人员，必须要得到甲方的认可。

5、乙方值班人员负责对全部“托管内容”的操作，发现异常及时上报甲方和报修，并按要求处置。

6、托管期间由于乙方原因造成甲方设备损坏、人员伤害事故、财产损失的全部责任由乙方承担。

7、乙方应自备值班用品。

8、乙方应当全面履行《劳动法》、《劳动合同法》规定的用人及用工单位的义务，保证其所招用的值班人员已经与乙方建立了合法的劳动用工关系，因乙方未尽劳动用人、用工义务所造成的一切法律责任，由乙方承担。乙方应按上述情况定期向甲方报备。

9、在履行本合同期间，乙方负责全部的安全管理工作，应严格遵守相关的安全法规、规范和本合同及其附件的规定，杜绝非工作人员随意进出变电所；并采取必要的防护措施，发放劳动防护用品，与其相关工作人员签订安全生产协议，对其所有工作人员的安全负全部责任。

10、在合同终止时，乙方应做好相关移交手续，以便甲方与其他合作方的后续值班工作开展。

八、保密责任

1、本合同保密信息，是指任何乙方对于在合作过程了解或接触到的对方商业秘密和其他信息（以下合称“保密信息”），包括但不限于双方合同和往来信函、技术数据或资料等。

2、除本合同及其附件规定的工作需要外，未经对方书面同意，任何乙方不得擅自使用、删改、复制对方的商标、标志或擅自使用对方的保密信息。

九、不可抗力

1、如果合同任一方因战争、火灾、洪水、台风、地震、国家政策发生重大改变等其他双方共同认同的不可抗力原因，影响了合同的执行，则可根据受影响的程度顺延合同履行期限，这一期限应相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

2、受不可抗力影响的一方应在事件发生后，尽快通知对方，并在7日内将有关政府部门出具的证明文件交另一方。如果不可抗力事件后果影响合同执行超过30天，双方则就未来合同的执行另行商议。

3、但若乙方违约在先，不得以此后发生不可抗力为由免除其违约的责任。

十、违约责任

1、乙方逾期履行合同义务，每逾期一天从合同款中扣除人民币300元违约金。

2、相关索赔、损失金额或违约金等，甲方可直接从应付酬金中或未结算合同款中扣除，不足部分由乙方按照甲方要求时限支付赔偿金额，并承担因此造成的甲方的其他一切损失。

十一、合同的变更与终止

1、合同期内，甲方因乙方违反本合同约定提前解除合同的，应提前10个工作日书面通知乙方；乙方因合法原因提前解除合同的，应提前两个月书面通知甲方。

2、本合同解除或终止时，乙方应在5个工作日内将各类数据资料及甲方提供的其他物品交还甲方，甲方应在接收完毕60个工作日内结清应支付给乙方的费用。

十二、争议的解决

凡因本合同所引发的或与本合同有关的争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、其他

1、招标文件及乙方的投标文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由双方协商并签订补充协议。补充协议与合同具有同等法律效力。

十四、本合同自双方签字、盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方单位：（盖章）             乙方单位：（盖章）

甲方代表：（签字）             乙方代表：（签字）

时间：                         时间：

- 第六章  履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

二、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

三、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、按采购合同约定支付的项目合同价款，由采购单位财务部门支付。

- 第七章  质疑与投诉

- 一、质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2、取得磋商文件的供应商应根据磋商文件第二章 “供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，磋商响应文件接收截止后未进行磋商登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购单位。采购人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（向代理公司索取），内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被委托授权人送达采购单位和采购人。

2、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入农批采购活动；视情在农批和汽运官网予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入农批采购活动。

- 五、投诉的提出

质疑人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市崇川区财政局综合科（政府采购科）投诉，联系电话：0513-85062064。

- 六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，质疑人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入农批采购活动。

- 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在在农批和汽运官网予以披露。

- 第八章  磋商响应相关格式及文件

- 一、磋商响应文件

1、A. 资格后审材料文件（一个密封包，含一正两副文件）

2、B.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正两副文件）：

3、C.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正两副文件）：

- 二、磋商响应文件封面范例

通农物流变电所高压配电值班、维护服务项目

竞争性磋商响应文件

对应磋商响应文件，相应填写： A. 资格后审材料文件

B. 技术磋商响应文件

C. 商务磋商响应文件

（资格后审）

供应商：参加磋商响应单位全称

二○二一年     月     日

- 三、磋商响应文件

- A.资格后审材料文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

- B.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件、被委托授权人身份证的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 提供磋商响应供应商有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照(经营范围包含电气设备运行维护)； |  |
| 3 | 磋商响应供应商承诺110KV变电所值班配备人员在领取中标通知书30天内提供南通农副产品物流有限公司110KV变电站的调度系统运行值班合格证书至少8份，否则取消其中标资格。（承诺书格式自拟） |  |
| 4 | 投标供应商提供本单位在职人员名单，人员不少于30名。 在职人员必须具备特种作业操作证（高压电工作业），及投标供应商为在职人员及授权委托人在所在地社保机构缴纳的2021年1月至2021年5月连续5个月的养老保险缴费清单证明。 |  |
| 5 | 供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件。 |  |
| 6 | 供应商还须提供磋商文件第八章磋商响应文件格式内“三、A、A.2、”中的“磋商响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、供应商一般情况表。 |  |

法定代表人或被委托授权人签字：  （加盖供应商公章）

日期：

注：（1）以上由供应商填写，作为提供的资格后审材料包内的材料首页清单目录。  （2）所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

- A.2、资格后审材料相关格式文件

- 1、法定代表人身份证明

（采购人）          ：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2、法定代表人授权委托书

（采购人）          ：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的磋商响应活动。代理人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

被委托授权人身份证号：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

- 3、无重大违法记录声明

（采购人）          ：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

（采购人）          ：

本公司愿就由贵公司组织实施的                   （项目名称）的采购活动进行投标。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	  月   日

- 5、供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项） |  |  |
| 9 | 经营范围：1、 ；2、 ；3、…… |  |  |
| 10 | 供应商从事投标项目设备的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

- B.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

- “技术磋商响应文件”中所须提供的材料（具体详见第六章磋商方法及标准技术商务标的相关要求，所有材料须加盖磋商响应供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。技术商务标磋商办法中要求所涉及相关资料等证明材料请带至磋商现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由磋商响应供应商自行承担。

2.各磋商响应供应商请根据技术商务标磋商办法的要求按顺序编制目录和页码范围。

- 1、竞争性磋商响应函

（采购人）          ：

依据贵单位               （采购项目名称及项目编号)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商报价包括本项目委托服务任务完成所需的全部设备（软硬件）、相应工作量和服务，即包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金、招标代理费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本磋商文件规定的各项应有费用。

2、我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重磋商小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

7、如果我方成交，我方愿意按磋商文件的规定支付招标代理服务费；

8、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：         （签字）

二○二○年      月     日

- C.商务标响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

- 1、磋商响应报价（首次）总表（格式表）

项目名称：

| 项目名称 | 服务费（元） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
|  | 元/年 | 完全响应磋商文件要求的付款方式 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、磋商响应报价应包含但不限于：本项目所需要人员的基本工资、社会保险费、依法享受的中班和夜班费、法定节假日加班费、节假日邮件收发费用、伙食补助、工作制服费、福利费（含劳保用品）、管理费、税金、利润等各项费用，并承诺达到本项目要求的一切费用；合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定以及招标文件所包含的招标代理费、评委费、投标费用等。

所有参与本项目的人员工作期间工资不低于南通市最低工资标准，（《江苏省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》所规定本地区最低工资标准为基础工资（苏人社发〔2018〕173号）），成交供应商自行解决所有劳资纠纷,采购人不承担连带责任。

- 2、磋商响应报价（最终）总表（格式表）

项目名称：

| 项目名称 | 服务费（元） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
|  | 元/年 | 完全响应磋商文件要求的付款方式 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）最终报价表将在磋商现场填写，无需密封在竞争性磋商响应文件中，竞争性磋商响应文件密封提交时只需填写磋商报价函及磋商响应报价表（此表请各响应商提前盖好公章带至磋商现场填写）。

（3）磋商响应报价应包含但不限于：本项目所需要人员的基本工资、社会保险费、依法享受的中班和夜班费、法定节假日加班费、节假日邮件收发费用、伙食补助、工作制服费、福利费（含劳保用品）、管理费、税金、利润等各项费用，并承诺达到本项目要求的一切费用；合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定以及招标文件所包含的招标代理费、评委费、投标费用等。

所有参与本项目的人员工作期间工资不低于南通市最低工资标准，（《江苏省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》所规定本地区最低工资标准为基础工资（苏人社发〔2018〕173号）），成交供应商自行解决所有劳资纠纷,采购人不承担连带责任。